Ausschreibungstext

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Aufsatzkasten Stabile Kastenschale aus expandiertem, schwundfreiem Polystyrol EPS 032. Dämmelemente aus expandiertem Polystyrol EPS 032. Alle Verkleidungs- und Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse nach ÖNORM B 3800 bzw. DIN 4102 von mind. B1 - schwerbrennbar. Aufsatzelemente mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Raffstores/Außenjalousien. Verbindung zum Fenster über ein Clipsprofil sowie seitliche Befestigungsstiele aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Putzschienen aus stranggepresstem Aluminium mit dem Kopfstück verschraubt. Kopfstücke aus Kunststoff mit Aufnahme für Insektenschutzrollo. Die Sturzuntersicht ist standardmäßig verputzbar. Wahlweise mit stranggepressten Aluminiumprofilen für eine fertige Sturzuntersicht am Kasten. Putzträgerprofil außen aus stranggepresstem Aluminium mit einer Putznase von 0 mm. Weitere Putznasengrößen von 5, 15, 20, 23, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 oder 145 mm möglich. store: Frontblende aus EPS 032, 27 mm mit sicherer Putzhaftung store.S: Frontblende aus PUR/PIR-Hartschaumbasis, 10 mm. Kastengrößen store: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 store.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (.S-Ausführung mit Kastenblende aus PUR/PIR-Hartschaum für Klinker-/WDVS-Fassaden) Bodenbasisprofil Aus Hart-PVC extrudiert, dadurch kein Verziehen oder Quellen der Profile. Der Hohlkammeraufbau sorgt für die hohe Stabilität und unterstützt durch isolierende Luftpolster die Dämmwirkung. Zusätzliche Dämmelemente aus expandiertem Polystyrol EPS 032 sorgen für eine deutlich erhöhte Dämmwirkung des Kastens. Oberschiene U-förmig profiliertes Kaltwalzprofil aus Stahl, verzinkt und mit beidseitiger Bördelung, Abmessung 58x56 mm. Für erleichterte Wartung und Einstellarbeiten muss die Oberschiene nach unten offen sein. Oberschienenbefestigung: Erleichterte Montage mit verzinktem Vertikalträger mit Clipsfunktion. Antriebs-Vierkantwelle Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. Antriebs-Vierkantwelle für angekuppeltes Element aus Aluminium 12x12 mm mit Innenloch ø9 mm zur Aufnahme der Kupplung. Dadurch bleibt die Kupplung dauerhaft revisionsfähig. | Lamellenführung (Windsicherung) Führungsschiene und Lamellenführungsnippel Führungsschiene FUP 80 aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Endkappen aus Kunststoff und mit rückseitigen Dichtungsprofilen. Durch die Dichtungsprofile können folgende Vorteile realisiert werden: - Vibrationsgeräusche auf der Fassade und dem Fenster werden reduziert - Schlagregendichtheit zur Fassade und dem Fenster - thermische Trennung Zur optimalen Geräuschdämpfung ist der Behang beidseitig in einem C-förmigen, einclipsbaren Führungsprofil aus Kunststoff geführt. Das Führungsprofil ist witterungsbeständig, UV-beständig und wird in der Führungsschiene gegen Verrutschen gesichert. Die Führungsschienen sind direkt auf dem Blendrahmen montierbar. Lamellenführungsnippel aus Zink mit Collinox-Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit und keine UV-Empfindlichkeit. Lamellenführungsnippel wird in jeder Lamelle wechselseitig (bei Raffstores und Abdunkelungsraffstores) bzw. in jeder 3. Lamelle beidseitig (bei Außenjalousien), schlagfest mit Lamelle verbunden. Wendelager Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff. Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. Mit Verstellmöglichkeit um einen Schieflauf der Unterschiene auszugleichen. Durch einfaches Umstecken von Anschlagstiften sind Änderungen der Wendevarianten ohne einen Ausbau des Raffstores/der Außenjalousie möglich. Aufzugsband Aufzugbänder in schwarz oder grau gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalen UV-Schutz. Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 700 N, garantierte Dickentoleranz im 1/100 mm Bereich und mit hoher Lebensdauer. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Außenjalousie: AF 80 90°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben. Optional: - 180°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossen Lamellen auf, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. - Arbeitsstellung: Behang fährt mit ca. 50° geneigter Lamellenstellung ab (bis zum unteren Anschlag). Um den Behang zu schließen, ist ein kurzes Auffahren (ca. 2 s) und ein anschließendes Abfahren erforderlich. Der Behang ist in jeder Position vollständig schließbar. Stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Behang fährt waagerecht auf. Lager in gleicher Baugröße, ohne zusätzlicher, aufgesteckter Trommel. - Tageslichtlenkung 90° mit Arbeitsstellung (max. FH 4000 mm): Abfahren des Behanges in Arbeitsstellung. Lamellen im oberen Behangteil ca. 50° geneigt, im unteren Behangteil sind die Lamellen geschlossen. Auffahren des Behanges mit Lamellenstellung waagerecht im oberen Behangteil, im unteren Behangteil ca. 20° geneigt. Der Behang kann auch komplett geschlossen werden. - Tageslichtlenkung 180° (max. FH 4000 mm): Der Behang fährt geschlossen ab. Der obere Behangteil kann bis maximal 90° geöffnet werden, während der untere Behangteil geschlossen bleibt. Beim Auffahren ist der obere Behangteil geschlossen (nach innen gewendet). Der untere Behangteil fährt im maximalen Öffnungswinkel in waagerechter Lamellenstellung auf. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. | Lamellen Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz und stoßfest. Lamellenbreite 80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Optional: - Lamellenstanzungen mit Clips aus Kunststoff. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. Antrieb Motorantrieb Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Motor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Das erleichtert das Ankuppeln auch bei späteren Änderungen der Raumaufteilung. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Hirschmann-Kupplung und Anschlusskabel. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Raffstores: ARB 80 180°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossen Lamellen auf, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Optional: - 90°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben. - Arbeitsstellung: Behang fährt mit ca. 50° geneigter Lamellenstellung ab (bis zum unteren Anschlag). Um den Behang zu schließen, ist ein kurzes Auffahren (ca. 2 s) und ein anschließendes Abfahren erforderlich. Der Behang ist in jeder Position vollständig schließbar. Stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Behang fährt waagerecht auf. Lager in gleicher Baugröße, ohne zusätzlicher, aufgesteckter Trommel. - Tageslichtlenkung 90° mit Arbeitsstellung (max. FH 4000 mm): Abfahren des Behanges in Arbeitsstellung. Lamellen im oberen Behangteil ca. 50° geneigt, im unteren Behangteil sind die Lamellen geschlossen. Auffahren des Behanges mit Lamellenstellung waagerecht im oberen Behangteil, im unteren Behangteil ca. 20° geneigt. Der Behang kann auch komplett geschlossen werden. - Tageslichtlenkung 180° (max. FH 4000 mm): Der Behang fährt geschlossen ab. Der obere Behangteil kann bis maximal 90° geöffnet werden, während der untere Behangteil geschlossen bleibt. Beim Auffahren ist der obere Behangteil geschlossen (nach innen gewendet). Der untere Behangteil fährt im maximalen Öffnungswinkel in waagerechter Lamellenstellung auf. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Bei Außenjalousie mit Führungsschienen beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. | Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung; biege-, kratz und stoßfest. Lamellenbreite 80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Lamellen paketieren versetzt, damit eine geringere Pakethöhe erreicht wird. Optional: - Lamellenstanzungen mit Clips aus Kunststoff. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. Antrieb Motorantrieb Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Motor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Das erleichtert das Ankuppeln auch bei späteren Änderungen der Raumaufteilung. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Hirschmann-Kupplung und Anschlusskabel. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Abdunkelungsraffstores: AR 63 ECN 90°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben; stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Optional: - Arbeitsstellung: Behang fährt mit ca. 50° geneigter Lamellenstellung ab (bis zum unteren Anschlag). Um den Behang zu schließen, ist ein kurzes Auffahren (ca. 2 s) und ein anschließendes Abfahren erforderlich. Der Behang ist in jeder Position vollständig schließbar. Stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Behang fährt waagerecht auf. Lager in gleicher Baugröße, ohne zusätzlicher, aufgesteckter Trommel. - Tageslichtlenkung 90° mit Arbeitsstellung (max. FH 4000 mm): Abfahren des Behanges in Arbeitsstellung. Lamellen im oberen Behangteil ca. 50° geneigt, im unteren Behangteil sind die Lamellen geschlossen. Auffahren des Behanges mit Lamellenstellung waagerecht im oberen Behangteil, im unteren Behangteil ca. 20° geneigt. Der Behang kann auch komplett geschlossen werden. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 61x13 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Metallzapfen in den Führungsschienen geführt. Unterschiene standardmäßig mitwendend. Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung in S-Form oder Z-Form; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 63 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. In der vorderen Bördelung ist zur besseren Abdunkelung und zur Geräuschdämpfung ein Dichtungsprofil aus Kunststoff eingewalzt. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Die Lamellen werden durch ein patentiertes Edelstahl-Clipnockenband (ECN) im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. | ECN-Clipband Gewebtes Tragband in grau, aus Polyester mit doppelter Aramidverstärkung (Kevlar, Twaron) mit aufgespritzten Clipnocken aus UV- beständigem Kunststoff. Verbindung zur Lamelle mittels Chromstahlklammern. Durch die vertikale und horizontale Drehbarkeit der Verbindung ist eine einzigartig exakte Paketierung und dadurch kleineres Pakete, perfekte Schließung des Behanges und perfekte Schlaufenbildung garantiert. Geringster Schrumpf, minimale Dehnung und exakte Teilung der Lamellen auf Grund hochwertigster Materialen der Lamellenverbindung. Antrieb Motorantrieb Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Motor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Das erleichtert das Ankuppeln auch bei späteren Änderungen der Raumaufteilung. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Hirschmann-Kupplung und Anschlusskabel. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. |
| --- | --- |