Voce di capitolato

| Tipo: C2 | Modello: C2 |
| --- | --- |

| Cassetta In profilo d'alluminio estruso con calotte finali in alluminio pressofuso, verniciato a polvere Bracci snodati Bracci snodati in alluminio estruso e parti snodo fucinate a stampo, verniciatura a polvere con architrave negativo e catena ad anelli circolari con protezione anticorrosione e speciali molle interne ad attenuazione acustica Albero avvolgitore in acciaio, zincato, ø78 mm. Profilo a sporgere in due parti, in alluminio estruso, verniciato a polvere, per l'alloggio del telo e della balza Tubo di caduta per Varioplus in alluminio estruso, verniciato a polvere. Realizzazione come albero scanalato ø 20 mm Mensole in alluminio estruso, verniciato a polvere Regolazione dell'inclinazione continuo attraverso vite di regolazione di ca. 5° fino ca. 40° | Azionamento Azionamento a manovella con fine corsa e corsa libera con argano e gancio a sfera; lunghezza manovella 1200, 1400, 1800 o lunghezza speciale fino a 3000 mm Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) con spegnimento coppia, inserito nell'albero avvolgitore; controllo VDE- e TÜV. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. Attenzione: Azionamento a motore possibile solo con Somfy RTS. Telo sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. Variazioni montaggio su parete, soffitto o travetto del tetto Creazione colori Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo “Colori standard”). Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |