Voce di capitolato

| Tipo: AF 60 | Modello: AF60 |
| --- | --- |

| Guida superiore Profilo a forma di U in acciaio laminato a freddo, zincato e con bordatura da entrambi i lati, misura 58x56 mm. Per facilitare la manutenzione e le operazioni di impostazione, la guida superiore deve essere aperta verso il basso. Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti verticali zincati e funzione a clip. Versione con pannello angolato: supporti con sostegno integrato per un incastro invisibile del pannello. Supporti verticali a scelta con strato isolante in gomma per lo smorzamento dei rumori. Opzionale: Guida superiore in alluminio estruso, misura 58x57 mm. Albero quadrangolare per azionamento In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppiato in alluminio 12x12 mm con foro interno ø9 mm per l'alloggiamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in una posizione comoda per la revisione. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Nel caso di veneziana con guide laterali, scorrimento bilaterale nelle guide tramite perni in plastica. Lamelle Lamella leggermente bordata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti e con doppia verniciatura a caldo. Larghezza lamelle 60 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm, Fissaggio scala di supporto con punzonatura omega per assicurare la scaletta portante contro uno scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Opzionale: Punzonature lamelle con clip in plastica. Verniciatura: Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Guida lamelle (sicurezza antivento) Guida a cavo Le guide a corda sono fissate con ancoraggi a molla per compensare variazioni termiche di lunghezza nella guida superiore e scorrono tra le punzonature nella lamella attraverso lo spiaggiale e sono fissate tramite l'elemento di fissaggio. (Negli impianti con azionamento a manovella non è possibile alcun ancoraggio a molla sulla guida superiore). Variante con guida a cavo Cavo in acciaio rivestito in poliammide ø2,5 mm, nei colori argento perlato, nero o trasparente. | Varianti elemento di fissaggio Squadretta di fissaggio in alluminio pressofuso, verniciato a polvere. Opzionale: - Squadretta di fissaggio con giunto filettato M8 (per un incastro migliore del cordoncino) - Supporto di ancoraggio per piastra base piccola / grande / obliqua / superiore - Supporto di ancoraggio per guida laterale - Bussola di ancoraggio c. piastra base grande/piccola - Giunto filettato M8 – avvitato / M6 – pressato. - Supporto per spigolo esterno La squadretta e i supporti di fissaggio con piastra base sono disponibili come elemento di fissaggio centrale, sinistro, destro o doppio. Guida laterale e nipplo guida lamelle Guida laterale in alluminio estruso, verniciato a polvere, con calotte finali in plastica. Per uno smorzamento ottimale del rumore il telo è mosso da entrambi i lati con un profilo di guida in plastica a forma di C, predisposto per clip. Il profilo di guida è resistente alle intemperie, ai raggi UV e nella guida laterale è reso sicuro contro lo scivolamento. Le guide laterali possono essere montate con distanziali regolabili/fissi o lateralmente nella luce della muratura. Nipplo di guida delle lamelle in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resistenza contro l'usura e per ridurre a zero la sensibilità ai raggi UV. Il nipplo di guida delle lamelle è collegato alla lamella, una lamella ogni 3 lamella, bilateralmente, in modo resistente agli urti. Varianti guide laterali: - Guida laterale FE22S - Guida laterale con linguette - FE22SL - Guida laterale FE18S - Guida laterale singola / doppia FE22 / FD27 con scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale singola / doppia FE30 / FD32 con calotta finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale singola / doppia circolare FER45 / FDR45 con scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale singola / doppia FE50 FD50 con calotta finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale FUP70 / FUP80 / FUP95 con labbri di tenuta posteriori (per montaggio sopra e sottointonaco) Grazie ai labbri di tenuta è possibile ottenere i seguenti vantaggi: - riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e sulla finestra; - isolamento contro pioggia battente verso la facciata e la finestra; - separazione termica. |
| --- | --- |

Voce di capitolato

| Tipo: AF 60 | Modello: AF60 |
| --- | --- |

| Varianti del distanziale: Distanziale variabile, in due parti, costituito da flangia distanziatrice in alluminio, verniciata a polvere e dispositivo di bloccaggio in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resistenza. Opzionale: - Distanziale fisso con piastra base piccolo / grande - Distanziale fisso con piastra base grande trasversale - Distanziale fisso con piastra base unilaterale trasversale - Distanziale fisso rinforzato per montaggio senza ancoraggi - Mensola angolare interna o esterna Piastre di isolamento acustico Per gli elementi di fissaggio e i distanziali è possibile scegliere una piastra di isolamento acustico di 2 mm di spessore in EPDM (elastomeri da polietilene-propilene -diene). Un aiuto per il posizionamento è dato da sollevamenti nella parte posteriore/nodi e cavità in corrispondenza delle mensole. Nella parte anteriore vi è un margine sporgente in corrispondenza della piastra e delle aperture dei passaggi. Questi rilievi vengono pressati insieme durante il montaggio e costituiscono perciò una guarnizione ottimale per evitare l‘infiltrazione di acqua. Nella parte superiore e inferiore le piastre presentano degli intagli, al fine di permettere di trovare più facilmente la posizione rispetto alla base di montaggio. In questo modo si ottengono i seguenti vantaggi: - riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e sulla finestra; - isolamento da umidità verso la facciata e la finestra; - separazione termica. Cuscinetto di orientamento Cuscinetti esenti da manutenzione, incapsulati, contenenti teflon con rullo di orientamento e bobina portanastro in plastica. Orientamento a segmenti per evitare che le lamelle si sfalsino da sole. Con possibilità di regolazione per compensare un disallineamento dello spiaggiale. Semplicemente cambiando la posizione dei perni di battuta è possibile modificare le varianti di orientamento senza dover ampliare il frangisole. Orientamenti: a 90°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle in posizione orizzontale. Opzionale: - Orientamento 180°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. - Posizione di lavoro: Il telo si abbassa con posizione inclinata lamelle di ca. 50° fino alla battuta inferiore). Per chiudere il telo è necessario farlo salire brevemente (ca. 2 sec.) con conseguente discesa. Il telo è chiudibile completamente in ogni posizione. L'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Il telo si solleva in posizione orizzontale. Cuscinetto a uguale grandezza, senza tamburo aggiuntivo inserito. | - Funzione di orientamento della luce (altezza predefinita massima 4000 mm): Discesa del telo in posizione di lavoro. Lamelle nell'area superiore del telo inclinate di ca. 50°, mentre nell'area inferiore del telo le lamelle sono chiuse. Salita del telo con posizione orizzontale delle lamelle nella parte superiore, nella parte inferiore le lamelle sono inclinate di ca. 20°. Il telo può anche essere chiuso completamente. - Funzione di trasporto gran luce (altezza predefinita massima 4000 mm): Il telo scende chiuso. La parte superiore del telo può essere aperta fino ad un massimo di ca. 90°, mentre la parte inferiore rimane chiusa. Durante la salita la parte superiore del telo è chiusa (rivolta verso l‘interno) La parte inferiore del telo si alza con massimo angolo di apertura e posizione lamelle orizzontale. Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente con inserti in Kevlar in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. Nastro di sollevamento Nastri di sollevamento in nero o grigio, rivestiti in materiale sdrucciolevole per uno scorrimento a basso impatto usurante e protezione massima contro raggi UV. Misure 6,0x0,28 mm, resistenza allo strappo 700 N, tolleranza spessore garantita nell'intervallo 1/100 mm ed elevata durata di vita. Azionamento Azionamento a motore: Il sollevamento e la discesa del telo e la regolazione delle lamelle avvengono tramite un motore elettrico 230 V AC, 50 Hz, IP 54 con ingranaggio planetario flangiato, molto silenzioso, inserito in modo non visibile e che non necessita di manutenzione. Per ottenere una migliore distribuzione della forza realizzare l'impianto con motori centrali e uscita albero bilaterale. Questo facilita l'accoppiamento anche in caso di successive modifiche o suddivisioni della stanza. Interruttore di fine corsa e interruttore per protezione termica integrati contro il sovraccaricamento del motore. Vengono montati motori con interruttore di fine corsa superiore e inferiore e con interruttore aggiuntivo di fine sollevamento superiore. Motore inclusa spina Hirschmann e cavo di connessione Orientamento lamelle tramite leggera spinta nella rispettiva direzione. Se dovessero essere azionati più motori con un solo interruttore, serve un dispositivo di comando. Azionamento a manovella: Il sollevamento e la discesa del telo e la regolazione delle lamelle avvengono per mezzo della manovella mediante una trasmissione a coppia conica alloggiata su cuscinetti a sfera, autolubrificante e non bisognosa di manutenzione con meccanismo frenante e rapporto di riduzione in funzione delle dimensioni del telo 2:1 o 3:1. Passaggio verso l'interno tramite cuscinetti snodo. Argano in alluminio anodizzato o verniciato a polvere, con asta pieghevole e supporto asta. Battute finali sopra e sotto tramite bloccaggio mandrino. Colori Pezzi in alluminio verniciati a polveri in colori standard "UNILOOK". Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |