Voce di capitolato

| Tipo: CLEO 7040 | Modello: CLEOL |
| --- | --- |

| Cassetta in 3 pezzi, in alluminio estruso, verniciato a polvere Braccio snodato Top 80 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Braccio snodato Top 80 LED in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Illuminazione LED integrata nei profili dei bracci, luce regolabile; incl. alimentatore e ricevitore radio (montati sul retro della cassetta). Albero avvolgitore Albero scanalato in acciaio zincato; dim. ø85x1 mm Profilo a sporgere in alluminio estruso, verniciato a polvere, per alloggiamento del telo. Tappi terminali laterali in alluminio pressofuso. Mensole in alluminio estruso, verniciato a polvere. | Regolazione dell'inclinazione tramite chiave ad innesto da 5° fino a ca. 40°. Azionamento Azionamento a manovella con battuta terminale e corsa libera con argano e gancio sferico; lunghezza della manovella 1200, 1400, 1800 o lunghezza speciale fino a 3000 mm. Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) con spegnimento coppia, inserito nell’albero avvolgitore; certificazione VDE e TÜV. In alternativa anche con ricevitore radio integrato. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. Telo sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. Variazioni montaggio su parete, soffitto o travetto del tetto. Creazione colori Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo “Colori standard”). Colori speciali in base alla “palette colori HELLA / verniciatura a polvere – Colors for you” con sovrapprezzo. Colore della mensola opzionale RAL 9016 diverso dal colore telaio senza sovrapprezzo. |
| --- | --- |