Voce di capitolato

| Tipo: FA | Modello: FAJR |
| --- | --- |

| Uso Sistema a sbalzo con frangisole o veneziane per un'installazione rapida e facile con pochi punti di fissaggio. Tipo di fissaggio Il canale è inserito nelle guide laterali per il montaggio a sbalzo. Esecuzione possibile con il canale nelle guide laterali interne o il canale tra le guide laterali Canale in alluminio Canale in lamiera di alluminio da 2,0 mm piegata, sui lembi piegatura a 2 bordi per la stabilizzazione, lateralmente con bordatura saldata a punti in lamiera di alluminio 2,0 mm piegata. Canale con mensola per il fissaggio delle guide laterali. Max. distanza da guida laterale a guida laterale 4000 mm. Lunghezza massima canale in un solo pezzo 5.000 mm. A partire da 5001 mm è necessario il giunto di testa. Misure canale FA7 - angolari / FA9 - smussato: Profondità canale: 150 mm – altre misure come optional Altezze canale: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380 mm – optional a scelta tra 180 e 380 mm. Guida superiore Profilo a forma di U in acciaio laminato a freddo, zincato e con bordatura da entrambi i lati, misura 58x56 mm. Per facilitare la manutenzione e le operazioni di impostazione, la guida superiore deve essere aperta verso il basso. Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti verticali zincati e funzione a clip. Opzionale: Guida superiore in alluminio estruso, misura 58x57 mm. Albero quadrangolare per azionamento In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppiato in alluminio 12x12 mm con foro interno ø9 mm per l'alloggiamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in una posizione comoda per la revisione. Guida laterale e nipplo guida lamelle Guida laterale rinforzata in alluminio estruso, verniciato a polvere, con calotte finali in plastica. Per uno smorzamento ottimale del rumore il telo è mosso da entrambi i lati con un profilo di guida in plastica a forma di C, predisposto per clip. Il profilo di guida è resistente alle intemperie, ai raggi UV e nella guida laterale è reso sicuro contro lo scivolamento. Le guide laterali possono essere montate con distanziali rigidi. Nipplo di guida delle lamelle in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resistenza contro l'usura e per ridurre a zero la sensibilità ai raggi UV. Il nipplo di guida delle lamelle è collegato ad ogni lamella in modo reciproco e resistente agli urti. | Varianti guide laterali: - Guida laterale singola / doppia FE30 / FD32 con calotta finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale singola / doppia circolare FER45 / FDR45 con scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. - Guida laterale singola / doppia FE50 FD50 con calotta finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. Varianti del distanziale: Distanziale fisso rinforzato per montaggio a sbalzo, verniciato a polvere con sfera di bloccaggio in acciaio, zincato. Opzionale: - Distanziale rinforzato Piastre di isolamento acustico Per gli elementi di fissaggio e i distanziali è possibile scegliere una piastra di isolamento acustico di 2 mm di spessore in EPDM (elastomeri da polietilene-propilene -diene). Un aiuto per il posizionamento è dato da sollevamenti nella parte posteriore/nodi e cavità in corrispondenza delle mensole. Nella parte anteriore vi è un margine sporgente in corrispondenza della piastra e delle aperture dei passaggi. Questi rilievi vengono pressati insieme durante il montaggio e costituiscono perciò una guarnizione ottimale per evitare l‘infiltrazione di acqua. Nella parte superiore e inferiore le piastre presentano degli intagli, al fine di permettere di trovare più facilmente la posizione rispetto alla base di montaggio. In questo modo si ottengono i seguenti vantaggi: - riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e sulla finestra; - isolamento da umidità verso la facciata e la finestra; - separazione termica. Cuscinetto di orientamento Cuscinetti esenti da manutenzione, incapsulati, contenenti teflon con rullo di orientamento e bobina portanastro in plastica. Orientamento a segmenti per evitare che le lamelle si sfalsino da sole. Con possibilità di regolazione per compensare un disallineamento dello spiaggiale. Semplicemente cambiando la posizione dei perni di battuta è possibile modificare le varianti di orientamento senza dover ampliare il frangisole/la veneziana. Nastro di sollevamento Nastri di sollevamento in nero o grigio, rivestiti in materiale sdrucciolevole per uno scorrimento a basso impatto usurante e protezione massima contro raggi UV. Misura 6,0x0,28 mm, Resistenza agli strappi 750 N (nel caso di frangisole oscurante AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, resistenza allo strappo 1000 N), tolleranza spessore garantita nell'intervallo 1/100 mm ed elevata durata di vita. Colori Pezzi in alluminio in colori standard "UNILOOK". Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |

Voce di capitolato

| Tipo: FA | Modello: FAJR |
| --- | --- |

| Veneziane: AF 60 / AF 80 / AF 100 Orientamento 180°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80/100x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Lamelle Lamella leggermente bombata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 60/80/100 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm, Fissaggio scala di supporto con punzonatura omega per assicurare la scaletta portante contro uno scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Opzionale: Punzonature lamelle con clip in plastica. Verniciatura: Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. | Frangisole: ARO 65 / ARB 80 Orientamento 180°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Lamelle Lamella in alluminio bordata su entrambi i lati in lega speciale, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 65/80 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Fissaggio scaletta con punzonature omega per assicurare la scaletta portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. |
| --- | --- |