Voce di capitolato

| Tipo: | NQPA, NVPA, NWPA | Modello: | NOSP NDSP |
| --- | --- | --- | --- |

| Cassonetto avvolgibile in 5 parti, consistente in profili pannello in 5 parti, lato superiore, lato anteriore, revisione e lato posteriore nonché profilo porta-intonaco in alluminio estruso, unito a collegamento a cerniera stabile per usi di revisione. 10mm EPS-30 come porta-intonaco. Spigolo porta-intonaco a scelta 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm o in lunghezza speciale. Finitura laterale del cassonetto con testate in fusione d'alluminio. Larghezza max. cassonetto 4500 mm. Dimensioni cassonetto: NQPA: Q11, Q13, Q13XL, Q16, Q18 NVPA: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWPA: W13, W13XL, W16, W18, W20 Guide laterali in alluminio estruso con inserti in neoprene o a spazzola, misure standard 53x22 mm, forature chiuse con tappi di copertura. Per ulteriori guide laterali si veda il Capitolo "Accessori per guide laterali". Albero Albero ottagonale da 40x0,6 mm in acciaio zincato, standard con trazione a cinghia, a corda, a molla e azionamento a manovella; optional con azionamento a motore. Albero ottagonale da 60x0,6 mm in acciaio zincato, standard con azionamento a motore nonché su profili per avvolgibile K52 e A52. Albero rotondo Top Safe ø52 mm in alluminio estruso; optional con azionamento a manovella e a motore. Azionamento Trazione a cinghia: Cinghia larga 14 mm, in tessuto misto poliestere; a scelta con ingranaggio trazione a cinghia 2:1 per superfici più grandi. Trazione a fune: Corda ø4,5 mm, in tessuto misto di poliestere. Azionamento a manovella: Trasmissione a coppia conica con riduzione 3:1 o 4:1, ingranaggio a vite con riduzione 5,33:1 o 8:1, completo con cuscinetto snodo, argano verniciato a polvere, asta pieghevole e supporto manovella. Azionamento a motore: Azionamento ad incastro montato nell'albero, con protezione sollevamento e spegnimento finale automatico. Profili Profilo K37: profilo plastico a doppia parete, con feritoie per aria e luce, con 2 scanalature, misure 37x8,2 mm, a scelta bloccato. Profilo K52: profilo plastico a doppia parete, con feritoie per aria e luce, con 3 scanalature, misure 52x14mm, a scelta bloccato. | Profilo A37: profilo in alluminio a doppia parete, schiumato, con feritoie per aria e luce, con 2 scanalature, misure 37x8,2 mm, bloccato. Profilo AV42: profilo in alluminio a doppia parete, schiumato, con feritoie per aria e luce, con 2 scanalature, misure 42x9,3 mm, bloccato. Profilo A52: profilo in alluminio a doppia parete, schiumato, con feritoie per la luce e per l'aria, con 3 scanalature, misure 52x13mm, bloccato. Profilo T37: profilo luce diurna a doppia parete, estruso, senza scanalature, misure 38,4x8,5 mm, profilo intermedio in plastica trasparente, con feritoie d'aerazione, bloccato. Profilo S37: profilo di sicurezza a doppia parete, estruso, con feritoie per la luce e per l'aria, con 2 scanalature, misure 37x8,5 mm, bloccato. Asta finale trazione a molla in alluminio estruso con labbro di tenuta incassato, misure 42x7,5 mm, con dispositivi di blocco in plastica ruotabili e nascosti. Colori Parti di alluminio verniciato a polveri nei colori standard "UNILOOK" senza sovrapprezzo. Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. Pannelli rullati e profili per avvolgibile vedi capitolo "Colori standard" o "Colori per profili per avvolgibile". Zanzariera Tenda a rullo: zanzariera a rullo completamente integrata nel cassonetto con azionamento a molla e freno di risalita. Con guarnizioni a spazzola guidate in modo sicuro dietro l'avvolgibile nelle guide laterali. Dettagli vedi capitolo "Accessori per zanzariera". Telaio: telaio fisso, girevole o scorrevole montato dietro l'avvolgibile monoblocco. Dettagli vedi capitolo "Accessori per zanzariera". Plissé zanzariera plissettata montata dietro l'avvolgibile monoblocco. Dettagli vedi capitolo "Accessori per zanzariera". |
| --- | --- |