Voce di capitolato

Tipo: ISTR – Montaggio nel vano

| Fissaggio e appoggio Appoggio su rullo a molla in plastica per alloggiamento albero della zanzariera. Aggiuntivo angolo d'acciaio piegato 61x61x1 mm per il montaggio della zanzariera verso l'alto. Guide laterali in alluminio estruso con guarnizione a spazzola bilaterale. Come guida laterale singola 27x18 mm. Combinato con guida laterale avvolgibile 31x48 mm. Albero zanzariera in alluminio estruso; misura ø23,2 mm. Tipo azionamento azionamento trazione a molla: Sollevamento a abbassamento del telo tramite meccanismo a molla in posizione coperta e freno integrato. | Telo - Rete zanzariera in fibra di vetro, rivestita di plastica, colore grigio. - Rete zanzariera VistaScreen in fibra di vetro, rivestita in plastica, colore nero, lascia passare meglio l’aria e la luce rispetto alla rete in fibra di vetro standard. Asta finale in alluminio estruso con guarnizione a spazzola, dimensioni 40x9 mm; meccanismo di chiusura Easy-Click: Bloccaggio dello spiaggiale tramite battuta regolabile in continuo nella guida laterale. Colori Guide e spiaggiale verniciati a polveri nei colori standard "UNILOOK" senza sovrapprezzo. Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. Parti finali in grigio o nero. |
| --- | --- |