Voce di capitolato

Tipo: TRAV®Nische tipo 1

| Generale Sistema vano per l'alloggio di frangisole / veneziane esterne o ombreggianti tessili come integrazione del sistema composito di isolamento termico inserito in un secondo tempo. Gli elementi isolanti soddisfano la classe infiammabilità sec. ÖNORM B 3800 o DIN 4102 di almeno B1 – difficilmente infiammabile. Grazie alla costruzione modulare il sistema può essere adattato allo spessore richiesto per la coibentazione a cappotto. Il sistema consiste in: Un vano in lamiera d'acciaio zincata, spessore materiale 1 mm e fori di fissaggio. Elevata rigidità per via del corpo saldato a punti. Parti laterali in lamiera d'acciaio da 1 mm. Vano chiuso a scelta dietro con fori a diffusione per evitare il formarsi di condensa. Senza battuta della finestra definita. Misure vano standard: 140/200, 140/280 mm. Max. lungh. cassonetto 5000 mm. Su richiesta con sovrapprezzo: - misure speciali vano - tagli obliqui o giunti di testa - lato interno cassonetto verniciato sec. cartella colori RAL in vigore Informazione: Grazie alla perforazione, lo strato di zinco viene fatto passare sopra allo spigolo di taglio. In questo modo viene garantita la qualità delle superfici! | Con sovrapprezzo corpo isolante verso il soffitto per evitare dispersioni di calore in EPS 15, collegato in modo indelebile al vano per via del metodo costruzione a sandwich. Standard: senza isolamento soffitto. Opzionale – Isolamento soffitto in: - XPS - Poliuretano con geotessile non tessuto - Resina fenolica espansa - Lana minerale Ulteriori possibilità di isolamento per evitare dispersioni di calore: - isolamento parte laterale in EPS 15 Porta-intonaco verso la facciata in EPS 30, 10 mm standard. A scelta senza porta-intonaco o spessore da 20 a 60 mm con sovrapprezzo/prezzo ridotto. Standard con spigolo porta-intonaco 5 mm, misure diverse possibili senza sovrapprezzo. Staffa di rinforzo in esecuzione standard per una maggiore stabilità del cassonetto. Per altezze vano < 180 mm non sono richieste staffe di rinforzo. |
| --- | --- |