Voce di capitolato

| Tipo: VIVA super 7040 | Modello: VIVA2S |
| --- | --- |

| Involucro in 2 parti, costituito da profilo del tetto e profilo dell’involucro del telo in alluminio estruso e verniciato a polvere; racchiude l’albero avvolgitore con ca. 300°. Braccio snodato Top 80 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Braccio snodato Top 80 LED in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Illuminazione LED integrata nei profili dei bracci, luce regolabile; ricevitore radio e dispositivo di rete inclusi. Tubo portante Tubo quadrato in acciaio, zincato e verniciato a polvere; dimensioni 40x40x2 mm. Albero avvolgitore Albero scanalato in acciaio zincato; dim. ø85x1 mm Profilo a sporgere in alluminio estruso, verniciato a polvere, per l'alloggio del telo e della balza. Tappi terminali laterali in alluminio pressofuso; Profilo collegamento a parete in alluminio estruso (sovrapprezzo). Mensole in alluminio estruso, verniciato a polvere. Regolazione dell'inclinazione tramite chiave ad innesto da 0° fino a ca. 40°. | Tenda a rullo Varioplus Balza scorrevole integrata nel profilo a sporgere come protezione aggiuntiva da sole e sguardi indiscreti. Campo di applicazione fino a 7000 mm di larghezza e 3500 mm di sporgenza. Azionamento con argano oppure comodo azionamento a motore con comando radio o tramite interruttore. Dimensione del profilo a sporgere della tenda a rullo Varioplus ø89 mm. (Sovrapprezzo!) Variomatic (V) Regolazione dell'angolo d'inclinazione con manovella per impianti a 2 e 3 bracci, possibile fino a 7000 mm di larghezza e sporgenza 3500 mm. Regolabile centralmente in modo continuo da ca. 0° fino a ca. 40° (sovrapprezzo). Variotronic con comando radio o a interruttore Regolaz. angolo d’inclinazione a motore possibile per imp. singoli a 2 bracci con sporgenza fino a 3500 mm e larghezza fino a 6500 mm. Regolabile centralmente in modo continuo da ca. 0° fino a ca. 40° (sovrapprezzo). Azionamento Azionamento a manovella con battuta terminale e corsa libera con argano e gancio sferico; lunghezza della manovella 1200, 1400, 1800 o lunghezza speciale fino a 3000 mm. Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) con spegnimento coppia, inserito nell’albero avvolgitore; certificazione VDE e TÜV. In alternativa anche con ricevitore radio integrato. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. Telo sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. Variazioni montaggio su parete, soffitto o travetto del tetto. Creazione colori Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo “Colori standard”). Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |