Voce di capitolato

| Tipo: VFS | Modello: VFSJR |
| --- | --- |

| Uso Sistema monoblocco con frangisole o veneziane per integrazione in vani. Istruzioni per montaggio: Il pacchetto veneziane / frangisole è premontato nel canale per il modello VFS 4.0. Tipo fissaggio VFS2.2: La guida superiore è agganciata lateralmente nel supporto verticale in corrispondenza del supporto. VFS4.0: Tramite i perni della parte laterale, il cassonetto viene inserito sulle guide laterali per il montaggio senza ancoraggio. Canale VFS4.0 Canale in lastra di alluminio di 2,0 mm piegato, in lastra di alluminio da 3,0 mm piegato sul lato con bordature saldate a punti per una maggiore stabilità. Bordatura con puntello di alloggiamento per le guide laterali. Guida superiore Guida superiore in alluminio estruso, misure 58x57 mm. Per facilitare la manutenzione e le operazioni di regolazione, la guida superiore deve essere aperta verso il basso. Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti verticali zincati e funzione a clip. Albero quadrangolare per azionamento In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppiato in alluminio 12x12 mm con foro interno ø9 mm per l'alloggiamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in una posizione comoda per la revisione. Albero quadrangolare per azionamento (AF 80 Plus) In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Guida laterale e nipplo guida lamelle Guida laterale FUP70 / FUP80 / FUP95 in alluminio estruso, verniciata a polvere, con calotte finali in plastica e labbri di tenuta sul lato posteriore. I labbri di tenuta comportano i seguenti vantaggi: - riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e sulla finestra; - isolamento contro pioggia battente verso la facciata e la finestra; - separazione termica. | Per uno smorzamento ottimale del rumore il telo è mosso da entrambi i lati con un profilo di guida in plastica a forma di C, predisposto per clip. Il profilo di guida è resistente alle intemperie, ai raggi UV e nella guida laterale è reso sicuro contro lo scivolamento. A scelta con profilo di adattamento in alluminio 20/40 mm per il distanziamento o isolamento delle guide laterali 20/40 mm. Le guide laterali possono essere montate direttamente sul telaio della finestra o lateralmente nella luce della muratura. Nipplo di guida delle lamelle in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resistenza contro l'usura e per ridurre a zero la sensibilità ai raggi UV. Il nipplo di guida delle lamelle è collegato in modo resistente agli urti in ogni lamella in modo intercambiabile (nel caso di frangisole e frangisole oscuranti) oppure in ogni 3° lamella bilateralmente (nel caso di veneziane). Cuscinetto di orientamento Cuscinetti esenti da manutenzione, incapsulati, contenenti teflon con rullo di orientamento e bobina portanastro in plastica. Orientamento a segmenti per evitare che le lamelle si sfalsino da sole. Con possibilità di regolazione per compensare un disallineamento dello spiaggiale. Semplicemente cambiando la posizione dei perni di battuta è possibile modificare le varianti di orientamento senza dover ampliare il frangisole/la veneziana. Nastro di sollevamento Nastri di sollevamento in nero o grigio, rivestiti in materiale sdrucciolevole per uno scorrimento a basso impatto usurante e protezione massima contro raggi UV. Misura 6,0x0,28 mm, Resistenza agli strappi 750 N (nel caso di frangisole oscurante AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, resistenza allo strappo 1000 N), tolleranza spessore garantita nell'intervallo 1/100 mm ed elevata durata di vita. |
| --- | --- |

Voce di capitolato

| Tipo: VFS | Modello: VFSJR |
| --- | --- |

| Veneziane: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 Orientamento a 90° (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle in posizione orizzontale. Orientamento a 180° (AF 100) Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80/100x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Appesantimento della guida inferiore con acciaio zincato (AF 80 Plus). Lamelle (AF 60 / AF 80 / AF 100) Lamella leggermente bombata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 60/80/100 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm, Fissaggio scala di supporto con punzonatura omega per assicurare la scaletta portante contro uno scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Opzionale: Punzonature lamelle con clip in plastica. Verniciatura: Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Lamelle (AF 80 Plus) Lamella leggermente bombata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 60/80/100 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una migliore protezione contro l’usura del nastro di sollevamento. Fissaggio scaletta in ogni lamella con punzonature omega per assicurare la scaletta portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. | Frangisole: ARO 65 / ARB 80 Orientamento a 180° Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Lamelle Lamella in alluminio bordata su entrambi i lati in lega speciale, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 65/80 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Fissaggio scaletta con punzonature omega per assicurare la scaletta portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. |
| --- | --- |