Voce di capitolato

| Tipo: VA / VAP | Modello: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Uso Sistema monoblocco con frangisole o veneziana per installazione in un secondo momento in edifici di vecchia e nuova costruzione o da integrare nel sistema integrato di isolamento dal calore. Suggerimento per il montaggio: Il pacchetto veneziane / frangisole è premontato nel canale. Tipo fissaggio Tramite i perni della parte laterale, il cassonetto viene inserito sulle guide laterali per il montaggio senza ancoraggio. Canale di alluminio Canale in lastra di alluminio di 2,0 mm piegato, in lastra di alluminio da 3,0 mm piegato sul lato con bordature saldate a punti per una maggiore stabilità. Bordatura con puntello di alloggiamento per le guide laterali. Misure del canale con pannello protettivo angolato - VA7 / obliquo - VA9: Profondità canale: 120/150/160 mm – a scelta altre misure Altezze canale: 200/240/280 mm – a scelta selezionabile tra 150 e 370 mm Accorciamento canale sul lato posteriore: 20 mm - a scelta selezionabile tra 3 e 60 mm Misure canale con porta-intonaco - VAP: Profondità canale: 110/140/150 mm – a scelta altre misure Altezze canale: 200/240/80 mm – a scelta selezionabile tra 150 e 370 mm Accorciamento sul lato posteriore: 20 mm – a scelta selezionabile tra 3 e 60 mm Piastra porta-intonaco: in polistirolo EPS 30, spessore materiale 10 mm – a scelta 20 mm oppure senza piastra porta-intonaco Spigolo porta-intonaco: 5/20 mm - a scelta selezionabile tra 5 e 80 mm Opzionale: 20 / 40 mm Isolamento canale Isolamenti canale possibili: - Polistirolo estruso - XPS (λ fino a 0,034 W/mK) - Poliuretano espanso rigido – PUR (λ fino a 0,026 W/mK, possibile solo 40 mm) - Resina fenolica espansa – PF (λ fino a 0,022 W/mK) - Lana minerale – MW (λ fino a 0,035 W/mk, piastra con protezione antincendio di classe A1) Nel caso di canali con porta-intonaco o con isolamento del canale, il pannello sul lato posteriore è realizzato come opzione con fori per diffusione al fine di evitare il formarsi di condensa. Guida superiore Profilo a forma di U in acciaio laminato a freddo, zincato e con bordatura da entrambi i lati, misura 58x56 mm. Per facilitare la manutenzione e le operazioni di impostazione, la guida superiore deve essere aperta verso il basso. Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti verticali zincati e funzione a clip. Nelle versioni con zanzariera a rullo moscita, si utilizza una trave orientabile. A scelta: Guida superiore in alluminio estruso, misura 58x57 mm. | Albero quadrangolare per azionamento In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppiato in alluminio 12x12 mm con foro interno ø9 mm per l'alloggiamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in una posizione comoda per la revisione. Albero quadrangolare per azionamento (AF 80 Plus) In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore. Guida laterale e nipplo guida lamelle Guida laterale FUP70 / FUP80 / FUP95 in alluminio estruso, verniciata a polvere, con calotte finali in plastica e labbri di tenuta sul lato posteriore. I labbri di tenuta comportano i seguenti vantaggi: - riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e sulla finestra; - isolamento contro pioggia battente verso la facciata e la finestra; - separazione termica. Per uno smorzamento ottimale del rumore il telo è mosso da entrambi i lati con un profilo di guida in plastica a forma di C, predisposto per clip. Il profilo di guida è resistente alle intemperie, ai raggi UV e nella guida laterale è reso sicuro contro lo scivolamento. A scelta con profilo di adattamento in alluminio 20/40 mm per il distanziamento o isolamento delle guide laterali 20/40 mm. Le guide laterali possono essere montate direttamente sul telaio della finestra o lateralmente nella luce della muratura. Nipplo di guida delle lamelle in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resistenza contro l'usura e per ridurre a zero la sensibilità ai raggi UV. Il nipplo di guida delle lamelle è collegato in modo resistente agli urti in ogni lamella in modo intercambiabile (nel caso di frangisole e frangisole oscuranti) oppure in ogni 3° lamella bilateralmente (nel caso di veneziane). Cuscinetto di orientamento Cuscinetti esenti da manutenzione, incapsulati, contenenti teflon con rullo di orientamento e bobina portanastro in plastica. Orientamento a segmenti per evitare che le lamelle si sfalsino da sole. Con possibilità di regolazione per compensare un disallineamento dello spiaggiale. Semplicemente cambiando la posizione dei perni di battuta è possibile modificare le varianti di orientamento senza dover ampliare il frangisole/la veneziana. Nastro di sollevamento Nastri di sollevamento in nero o grigio, rivestiti in materiale sdrucciolevole per uno scorrimento a basso impatto usurante e protezione massima contro raggi UV. Misura 6,0x0,28 mm, Resistenza agli strappi 750 N (nel caso di frangisole oscurante AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, resistenza allo strappo 1000 N), tolleranza spessore garantita nell'intervallo 1/100 mm ed elevata durata di vita. |
| --- | --- |

Voce di capitolato

| Tipo: VA / VAP | Modello: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Veneziane: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 Orientamento a 90° (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle in posizione orizzontale. Orientamento a 180° (AF 100) Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80/100x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Appesantimento della guida inferiore con acciaio zincato (AF 80 Plus). Lamelle (AF 60 / AF 80 / AF 100) Lamella leggermente bombata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 60/80/100 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm, Fissaggio scala di supporto con punzonatura omega per assicurare la scaletta portante contro uno scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Opzionale: - Punzonature bordate del nastro di sollevamento e della guida a cavo per la migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento della guida a cavo. (solo AF 80) - Punzonature lamelle con clip in plastica. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Lamelle (AF 80 Plus) Lamella leggermente bombata in alluminio senza occhielli in lega speciale altamente flessibile, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 80 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Fissaggio scaletta in ogni lamella con punzonature omega per assicurare la scaletta portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. | Frangisole: ARO 65 / ARB 80 Orientamento a 180° Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 60/80x19 mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in plastica inseriti nelle guide. Lamelle Lamella in alluminio bordata su entrambi i lati in lega speciale, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 65/80 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Fissaggio scaletta con punzonature omega per assicurare la scaletta portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Scaletta portante Poliestere Terylen altamente resistente in nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con durata di vita elevata. |
| --- | --- |

Voce di capitolato

| Tipo: VA / VAP | Modello: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Frangisole oscuranti: AR 63 ECN / AR 92 ECN Orientamento a 90° Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solleva con lamelle in posizione orizzontale, l'orientamento avviene senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. Spiaggiale Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere, misura 61x13 mm (AR 63 ECN) / 90x16 mm (AR 92 ECN). Finitura laterale con calotte finali in plastica. Su entrambi i lati con perni in metallo inseriti nelle guide. Spiaggiale orientabile standard (l'altezza vano o pannello minima con AR 63 ECN è 200 mm, con AR 92 ECN è 230 mm). Lamelle Lamella in alluminio bordata su entrambi i lati in lega speciale a forma di S o di Z, resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 63/92 mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm. Nella bordatura anteriore è inserito un profilo di tenuta in plastica per un migliore oscuramento e ridurre la rumorosità. Punzonature bordate sul nastro di sollevamento per una migliore protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Le lamelle sono tenute a distanza regolare da un nastro a camme in acciaio (ECN) brevettato. Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la "Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". Nastro clip ECN Nastro portante in grigio in poliestere con doppio rinforzo in aramide (Kevlar, Twaron) con eccentrici a clip stampati, resistente ai raggi UV. Collegamento con la lamella tramite morsetti in acciaio cromato. Grazie alla possibilità di ruotare il collegamento in senso verticale e orizzontale, è possibile garantire un'esattezza unica di impacchettamento e quindi dimensioni più ridotte del pacchetto nonché una chiusura perfetta del telo e una perfetta formazione di cappi. Il restringimento e l'espansione sono minimi, le lamelle si suddividono in modo esatto in virtù dei materiali di altissima qualità di cui è composto il collegamento tra lamelle. | Azionamento Azionamento a motore: Il sollevamento e la discesa del telo e la regolazione delle lamelle avvengono tramite un motore elettrico 230 V AC, 50 Hz, IP 54 con ingranaggio planetario flangiato, molto silenzioso, inserito in modo non visibile e che non necessita di manutenzione. Per ottenere una migliore distribuzione della forza realizzare l'impianto con motori centrali e uscita albero bilaterale. Questo facilita l'accoppiamento anche in caso di successive modifiche o suddivisioni della stanza. Interruttore di fine corsa e interruttore per protezione termica integrati contro il sovraccaricamento del motore. Vengono montati motori con interruttore di fine corsa superiore e inferiore e con interruttore aggiuntivo di fine sollevamento superiore. Motore comprensivo di cavo di collegamento. Orientamento lamelle tramite leggera spinta nella rispettiva direzione. Se dovessero essere azionati più motori con un solo interruttore, serve un dispositivo di comando. Azionamento a manovella: Il sollevamento e la discesa del telo e la regolazione delle lamelle avvengono per mezzo della manovella mediante una trasmissione a coppia conica alloggiata su cuscinetti a sfera, autolubrificante e non bisognosa di manutenzione con meccanismo frenante e rapporto di riduzione in funzione delle dimensioni del telo 2:1 o 3:1. Passaggio verso l'interno tramite cuscinetti snodo. Argano in alluminio anodizzato o verniciato a polvere, con asta pieghevole e supporto asta. Battute finali sopra e sotto tramite bloccaggio mandrino. Colori Pezzi in alluminio in colori standard "UNILOOK". Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. Zanzariere Per informazioni sulla zanzariera consultare il capitolo "Zanzariera". |
| --- | --- |