Tekst przetargu

Typ: TRAV®Nische Typ 3

| Informacje ogólne System szybowy do montażu żaluzji fasadowych / zewnętrznych lub ocienień tekstylnych we wtórnie montowanych zespolonych systemach izolacji cieplnej. Elementy izolacyjne spełniają wymagania dla klasy palności zgodnie z normą ÖNORM B 3800 wzgl. DIN 4102 min. B1 – trudnopalne. Dzięki modułowej budowie system ten można dopasować do grubości systemu izolacji cieplnej. System ten składa się z: Szyb z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1 mm i odwiertów montażowych. Wysoka sztywność poprzez punktowo zespawany korpus. Elementy boczne z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1 mm. Szyb opcjonalnie otwarty dyfuzyjnie do wnętrza pomieszczenia dla zapobiegania powstawania kondensatu. Wskazówka: W przypadku wersji z otworami dyfuzyjnymi widoczny jest element izolacyjny w odpowiednim kolorze. Wymiary szybu Standard: 140/200, 140/280 mm. Maks. długość skrzynki 5000 mm. Za dopłatą na życzenie: - specjalne wymiary szybów - ścięcia względnie złącza na styk - wnętrze skrzynki polakierowane według obowiązującej karty kolorów RAL Wskazówka: Poprzez wytłoczenie warstwa cynku jest rozprowadzana na krawędzi cięcia. Dzięki temu gwarantowana jest jakość powierzchni! | Elementy izolacyjne do wnętrza pomieszczenia w celu uniknięcia ubytków ciepła z odpornego na nacisk, ekspandowanego polistyrenu EPS 30, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z wnęką. Opcjonalnie - izolacja wewnątrz z: - Poliuretan powleczony włókniną (30–160 mm) - Pianka z żywicy fenolowej (20–160 mm) - Wełna mineralna (20–160 mm) Za dopłatą elementy izolacyjne do stropu w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS 15 (λ 0,032 W/mK), w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z wnęką. Standard: bez izolacji stropu. Opcjonalnie - izolacja stropu (120 mm) z: - Poliuretan z laminatem z flizeliny - Pianka żywicy fenolowej - Wełna mineralna Dodatkowe możliwości izolacyjne w celu uniknięcia ubytków ciepła: - izolacja boczna z EPS 15 Nośnik tynku do fasady z EPS 30, 10 mm standardowy. Możliwość wyboru wersji bez nośnika tynku lub o grubości od 20 do 60 mm za dopłatą/ze zniżką. Z noskiem czyszczącym 5 mm jako standard, odbiegające wymiary dostępne bez dopłaty. Kątowniki montażowe okantowane z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1 mm. Służy jako określony węgarek dla okien. Pałąki usztywniające są standardowo zamontowane w celu podwyższenia stabilności skrzynki. W przypadku wysokości szybu < 180 mm nie jest wymagany pałąk usztywniający. |
| --- | --- |