Tekst przetargu

Typ: VN - side by side

| Zastosowanie System występowy z żaluzjami fasadowymi do późniejszego montażu jest przystosowany do montażu w nowych i starszych budynkach lub w celu integracji z systemem izolacji cieplnej. Wskazówka montażowa: Pakiet żaluzji fasadowych jest montowany wstępnie w kanale. Rodzaj mocowania Skrzynka zostaje nasadzona za pomocą rozpór części bocznych do montażu samonośnego na prowadnice. Skrzynka występowa nova Skrzynka rolety kanciasta - VNV 4-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo i osłony rewizyjnej oraz osłony górnej części z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: V 16, V 16XL, V 18 i V 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze V 16XL, V 18 i V 20. Skrzynka rolety okrągła - VNR 3-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w prawo i osłony górnej części oraz osłony rewizyjnej z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: R 16, R 16XL, R 18 i R 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze R 16XL, R 18 i R 20. Skrzynka rolety kwadratowa - VNQ 4-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo i osłony rewizyjnej oraz osłony górnej części z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 2 rozmiarach: Q 16 i Q 18. Ochrona przed insektami możliwa w skrzynce o rozmiarze Q 18. | Skrzynka rolety z elementem nośnika tynku - VNP 5-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo, osłony rewizyjnej, osłony górnej części i kątownika tynkowego z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. 10 mm EPS 30 jako nośnik tynku. Nosek tynkowy 5 mm, 10 mm, 15 mm lub 20 mm. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: P 16, P 16XL, P 18 i P 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze P 16XL, P 18 i P 20 . Skrzynka rolety kwadratowa z elementem nośnika tynku - VNQP 5-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo, osłony rewizyjnej, osłony górnej części i kątownika tynkowego z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. 10 mm EPS 30 jako nośnik tynku. Nosek tynkowy 5 mm, 10 mm, 15 mm lub 20 mm. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 2 rozmiarach: QP 16 i QP 18. Ochrona przed insektami możliwa w skrzynce o rozmiarze QP 18. Opcjonalnie: izolacja kanału 20/40 mm Możliwe izolacje kanałów: - Polistyren ekspandowany - EPS 30 Szyna górna Walcowany na zimno profil stalowy U, ocynkowany i z obustronnym zawinięciem, wymiary 58x56 mm. Górna szyna osadzona jest przed pakietem lameli. W ten sposób uzyskuje się wyższe pakiety przy porównywalnie niskich kanałach. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VN - side by side

| Prowadnica i bolec prowadzący szyny Prowadnica FUP70/FUP80 z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo, z pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego i tylnymi profilami uszczelniającymi. Za pomocą profili uszczelniających możliwe jest osiągnięcie następujących zalet: - Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie - Uszczelnienie przed intensywnymi opadami deszczu w stosunku do fasady i okna - Oddzielenie termiczne W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Opcjonalnie z aluminiowym profilem adaptera 20/40 mm dla dystansowania. Prowadnice są montowane bezpośrednio na ościeżnicy lub bocznie w świetle muru. Bolce prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Bolec prowadzący Lameli w każdej Lameli jest naprzemiennie (w przypadku żaluzji fasadowych i zaciemniających) połączony z lamelą w sposób odporny na uderzenie. Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na zerwanie 750 N, zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. | Żaluzja fasadowa: ARB 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 80 mm, grubość lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VN - side by side

| Zaciemniające żaluzje fasadowe: AR 63 ECN Odwrócenie 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z ułożonymi poziomo lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 61x13 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami metalowymi w szynach prowadzących. Szyna dolna standardowo obracająca się (minimalna wysokość szybu lub osłony wynosi 200 mm). Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, w kształcie S lub Z, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia oraz powleczone dwuwarstwowym wypalanym lakierem. Szerokość lameli 63 mm, grubość lameli ok. 0,45 mm. Dla lepszego zaciemnienia i tłumienia hałasu w przednim zawinięciu został wprowadzony profil uszczelniający. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą opatentowanej taśmy klipsów krzywkowych ze stali szlachetnej (ECN). Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Taśma klipsowa ECN Tkana taśma nośna w kolorze szarym, z poliestru z podwójnym wzmocnieniem aramidowym (Kevlar, Twaron) z natryskiwanymi zaczepami klipsów z odpornego na UV tworzywa sztucznego. Połączenie z lamelą za pomocą klamer ze stali chromowej. Przez pionową i poziomą możliwość obracania połączenia, zagwarantowane jest dokładne ułożenie w pakiety i przez to uzyskanie mniejszych pakietów, perfekcyjne zamykanie kurtyny oraz perfekcyjne tworzenie pętli. Mniejsze obkurczenie, minimalna rozszerzalność i dokładny podział lamel dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości połączenia lamel. | Napęd Napęd silnikowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika elektrycznego 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik włącznie z kablem zasilającym. Standardowo stosowany jest silnik elektroniczny. W przypadku tych silników wyrównanie długości kurtyny realizowane jest przez bazowanie po określonych cyklach według czujnika wyłączania. W ten sposób wysokość paczki pozostaje cały czas jednakowa. Napęd dodatkowo z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Obracanie Lameli za pomocą lekkiego uruchomienie w przeciwnym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Kolory Części aluminiowe w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Ochrona przeciwinsektowa”. |
| --- | --- |