Tekst przetargu

Typ: AF 80

| Szyna górna Walcowany na zimno profil stalowy U, ocynkowany i z obustronnym zawinięciem, wymiary 58x56 mm. W celu zapewnienia łatwiejszej konserwacji oraz prac nastawczych szyna górna musi być otwarta do dołu. Zamocowanie szyny górnej: Ułatwiony montaż z ocynkowanym wspornikiem pionowym z funkcją klipsa. W wersji z osłoną kątownikową: Nośnik z wbudowanym uchwytem do ukrytego zaciśnięcia osłony. Nośnik pionowy opcjonalnie z warstwą izolacyjną z gumy w celu izolacji akustycznej. Opcjonalnie: Szyna górna z aluminium wytłaczanego, wymiar 58x57 mm. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Czworokątny wał napędowy do podłączonego elementu z aluminium 12x12 mm z otworem ø9 mm do chwycenia sprzęgu. W ten sposób sprzęgło pozostaje trwale możliwe do przeglądu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. W żaluzji z prowadnicami obustronnie prowadzona w prowadnicy za pomocą trzpieni z tworzywa sztucznego. Lamele Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 80 mm, grubość lameli 0,45 mm. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, przez co sznur prowadzący zostaje zabezpieczony przed zsunięciem się w bok. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Opcjonalnie: - Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową i prowadzenie linowe w celu lepszej ich ochrony przed zużyciem. - Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wykończenie kolorystyczne zgodne z „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych / żaluzji”. Prowadzenie lameli (ochrona przed wiatrem) Prowadzenie linowe Prowadzenia linowe są w celu kompensacji termicznej zmiany długości zamocowane w szynie górnej przy pomocy sprężyn odciągowych i przebiegają przez perforacje lameli przez szynę dolną oraz mocowane są za pomocą elementów napinających. (W instalacjach z napędem korbowym nie ma możliwości zastosowania w szynie górnej sprężyny odciągowej.) | Warianty prowadzenia linek Linka ze stali szlachetnej z powłoką poliamidową ø2,5 mm, dostępna w kolorach perłowosrebrny, czarny i przeźroczysty. Warianty elementów napinających Kątownik napinający z aluminium odlewanego ciśnieniowo, powlekany proszkowo. Opcjonalnie: - Kątownik mocujący ze złączką gwintowaną M8 (do poprawionego zaciśnięcia liny) - Konsola mocująca z małą/dużą/poprzeczną/górną płytą podstawową - Konsola mocująca dla prowadnicy - Napinacz z małą/dużą płytą podstawową - Złączka gwintowana M8 - skręcana/M6 - zaciśnięta - Konsola narożnikowa zewnętrzna Kątowniki mocujące i konsole mocujące z płytą podstawową są dostępne jako środkowy, lewy, prawy lub podwójny element mocujący. Prowadnica i bolec prowadzący szyny Prowadnica z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo, z zatyczkami końcowymi z tworzywa sztucznego. W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Prowadnice są montowane z przestawnymi lub stałymi elementami rozporowymi lub zamontowana bocznie w murze. Trzpienie prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Bolec prowadzący lameli jest w co 3. lameli po obu stronach, połączony z lamelą i odporny na uderzenie. Warianty prowadnic: - Prowadnica boczna FE22S - Boczna szyna prowadząca z łącznikami FE22SL - Boczna szyna prowadząca FE18S - Prowadnice pojedyncze/podwójne FE22/FD27 z rowkiem do mocowania elementów dystansowych - Pojedyncza/podwójna prowadnica FE30/FD32 z zaślepką i rowkiem do mocowania elementów rozporowych - Pojedyncza/podwójna prowadnica FER45/FDR45 z rowkiem do mocowania elementów rozporowych - Pojedyncza/podwójna prowadnica FE50/FD50 z zaślepką i rowkiem do mocowania elementów rozporowych - Prowadnica FUP70/FUP80/FUP95 z uszczelkami wargowymi z tyłu (dla montażu na-/podtynkowego) Za pomocą uszczelek wargowych możliwe jest zrealizowanie następujących zalet: - Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie - Uszczelnienie przed intensywnymi opadami deszczu w stosunku do fasady i okna - Oddzielenie termiczne |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: AF 80

| Warianty elementów rozporowych: Element rozporowy zmienny, 2-częściowy, składający się z kołnierza elementu rozporowego z aluminium, powlekany proszkowo i rygiel zaciskowy z cynku z powłoką collinox dla zapewnienia większej odporności. Opcjonalnie: - Element rozporowy stały z małą/dużą płytą podstawową - Element rozporowy stały z dużą płytą podstawową - Element rozporowy stały z płytą podstawową jednostronnie poprzeczną - Element rozporowy stały wzmocniony do montażu samonośnego - Konsola do naroża wewnętrznego lub zewnętrznego Płyty izolacji akustycznej Opcjonalnie dla elementów mocujących i rozporowych dostępna jest płyta izolacji akustycznej o grubości 2 mm z EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy). Przez znajdujące się z tyłu wybrzuszenia/pęczki oraz odpowiednie zagłębienia na konsolach realizowana jest pomoc w pozycjonowaniu. Z przodu znajduje się wystająca krawędź na obwodzie płyty oraz w otworach przelotowych. Te wybrzuszenia zostają ściśnięte podczas montażu i tworzą w ten sposób optymalne uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się wody. Na górze i na dole w płytach znajdują się karby, aby podczas dokręcania łatwiej było znaleźć właściwą pozycję w stosunku do podłoże montażowego. W ten sposób uzyskuje się następujące zalety: - Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie - Uszczelnienie przed wilgocią w stosunku do fasady i okna - Oddzielenie termiczne Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej. Odwrócenia: Obrót 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się w poziomym położeniu lamel. Opcjonalnie: - Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. - Pozycja robocza: Materiał żaluzji porusza się przy ok. 50° pochyleniu lameli (aż do dolnego ogranicznika). Aby zamknąć kurtynę, należy krótko podnieść (ok. 2 sekundy) i następnie opuścić żaluzję. Kurtyna może zostać całkowicie zamknięta w każdej pozycji. Bezstopniowy proces obracania przy zmianie kierunku ruchu. Kurtyna podnosi się w poziomym położeniu. Łożyska o tym samym rozmiarze, bez dodatkowego, nasadzanego bębna. | - Kierowanie światła dziennego 90° z pozycją roboczą* (maks. wysokość końcowa 4000 mm) Opuszczanie żaluzji w pozycji roboczej. Lamele w obszarze górnym kurtyny ok. 50° nachylone, w dolnej części lamele są zamknięte. Podnoszenie kurtyny z lamelami w pozycji poziomej w górnej części, dolna część nachylona o 20° . Kurtyna może być też całkowicie zamknięta. - Kierowanie światła dziennego 180° (maks. wysokość końcowa 4000 mm) Kurtyna zostaje opuszczona w stanie zamkniętym. Górna część kurtyny może zostać otwarta do ok. 90° , a dolna część pozostaje zamknięta. Podczas podnoszenia górna część kurtyny jest zamknięta (odwrócona do wewnątrz). Dolna część kurtyny podnosi się przy maksymalnym kącie otwarcia w pozycji poziomej lameli. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości z wkładką kewlarową w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na zerwanie 700 N, zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. Napęd Napęd silnikowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika elektrycznego 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik wraz ze złączką Hirschmanna i przewodem przyłączeniowym. Obracanie lameli za pomocą lekkiego uruchomienia w danym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Napęd korbowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel za pomocą korby ręcznej przez łożyskowaną stożkowo, samosmarującą i bezobsługową przekładnię stożkową z mechanizmem hamowania oraz przełożeniem zależnie od rozmiaru kurtyny 2:1 lub 3:1. Przeprowadzenie do wnętrza pomieszczenia przegubem kolankowym. Drążek korby z aluminium, anodowany lub powlekany proszkowo, w korba składaną i uchwytem korby. Pozycja końcowa na górze i dole za pomocą blokady wrzeciona. Kolory Powlekane proszkowo części aluminiowe w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |