Tekst przetargu

Typ: FA

| Zastosowanie Samonośny system z żaluzjami fasadowymi lub żaluzjami dla szybkiego i łatwego montażu z małą ilością punktów mocowania. Rodzaj mocowania Dla samonośnego montażu kanał zostaje nasadzony na prowadnice. Możliwa wersja kanału na wewnętrznych prowadnicach lub z kanałem między prowadnicami. Kanał aluminiowy Kanał z blachy aluminiowej grubości 2,0 mm, okantowany, na ramionach zagięcie 2-krawędziowe dla stabilizacji, bocznie ze spawanymi punktowo zawinięciami z blachy aluminiowej 2,0 mm. Kanał z konsolą do zamocowania prowadnic. Maks. odstęp pomiędzy szynami prowadzącymi wynosi 4000 mm. Maks. długość kanału w jednym kawałku wynosi 5 000 mm. Przy długościach od 5001 mm konieczne jest połączenie czołowe. Wymiary kanału FA7 - kanciasty/FA8 - ścięty/FA9 - ścięty: Głębokość kanału: 150 mm – opcjonalnie inne wymiary Wysokości kanałów: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380 mm – opcjonalnie możliwość wyboru między 180 a 380 mm. Górna szyna Walcowany na zimno profil stalowy U, ocynkowany i z obustronnym zawinięciem, wymiary 58x56 mm. W celu zapewnienia łatwiejszej konserwacji oraz prac nastawczych szyna górna musi być otwarta do dołu. Mocowanie szyny górnej: Ułatwiony montaż z ocynkowanym wspornikiem pionowym z funkcją klipsa. Opcjonalnie: Szyna górna z aluminium wytłaczanego, wymiar 58x57 mm. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Czworokątny wał napędowy do podłączonego elementu z aluminium 12x12 mm z otworem ø9 mm do chwycenia sprzęgu. W ten sposób sprzęgło pozostaje trwale możliwe do przeglądu. Prowadnica i bolec prowadzący lameli Wzmocniona prowadnica z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo, z pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego. W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Prowadnice są zamontowane ze stałymi elementami rozporowymi. Trzpienie prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Trzpień prowadzący lameli jest w każdej lameli naprzemiennie połączony z lamelą i odporny na uderzenie. | Warianty prowadnic: - Pojedyncza / podwójna prowadnica FE30 / FD32 z zaślepką i rowkiem do mocowania elementów rozporowych - Pojedyncza / podwójna prowadnica FER45 / FDR45 z rowkiem do mocowania elementów rozporowych - Pojedyncza / podwójna prowadnica FE50 / FD50 z zaślepką i rowkiem do mocowania elementów rozporowych Warianty elementów rozporowych: Element rozporowy stały wzmocniony do montażu samonośnego, powlekany proszkowo ze stożkiem zaciskowym ze stali, ocynkowany. Płyty izolacji akustycznej Opcjonalnie dla elementów mocujących i rozporowych dostępna jest płyta izolacji akustycznej o grubości 2 mm z EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy). Przez znajdujące się z tyłu wybrzuszenia / pęczki oraz odpowiednie zagłębienia na konsolach realizowana jest pomoc w pozycjonowaniu. Z przodu znajduje się wystająca krawędź na obwodzie płyty oraz w otworach przelotowych. Te wybrzuszenia zostają ściśnięte podczas montażu i tworzą w ten sposób optymalne uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się wody. Na górze i na dole w płytach znajdują się karby, aby podczas dokręcania łatwiej było znaleźć właściwą pozycję w stosunku do podłoże montażowego. W ten sposób uzyskuje się następujące zalety: - Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie - Uszczelnienie przed wilgocią w stosunku do fasady i okna - Oddzielenie termiczne Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej / żaluzji. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na rozdzieranie 750 N (przy zaciemniającej żaluzji fasadowej AR 92 ECN: Wymiar 8,0x0,34 mm, odporność na zerwanie 1000 N), zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. Kolory Części aluminiowe w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: FA

| Żaluzje: AF 60/AF 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 60/80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Lamele Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 60/80 mm, grubość lameli 0,45 mm. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, przez co sznur prowadzący zostaje zabezpieczony przed zsunięciem się w bok. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Opcjonalnie: Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powlekanie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. | Żaluzje fasadowe: ARO 65/ARB 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 60/80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość Lameli 65/80 mm, grubość Lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. |
| --- | --- |