Tekst przetargu

Typ: NVS-TS

| Skrzynka rolety 4-częściowa, składająca się z profili osłonowych górnego, przedniego, rewizyjnego i tylnego (opcja) z wytłaczanego aluminium, połączona za pomocą stabilnych zawiasów dla celów rewizyjnych. Skrzynka jest zabezpieczona przed włamaniem za pomocą dwóch opatentowanych pałąków wzmacniających skrzynkę z ocynkowane i powlekanej proszkowo stali. Boczne zamknięcie skrzynki z bokami z odlewu aluminiowego. Szerokość skrzynki maksymalnie 2500 mm. Rozmiary skrzynek: V11, V13, V16, V18, V20 Prowadnice bezpieczeństwa Z wytłaczanego aluminium w wersji wzmocnionej, z wkładkami szczotkowymi, wymiary 56x43,5 mm. Śruby montażowe są zablokowane za pomocą dodatkowych zabezpieczających połączeń skręcanych, dlatego demontaż prowadnic przy zamkniętych roletach jest wykluczony. Otwory montażowe zamknięte za pomocą zaślepek. Wałek Top Safe Okrągły wałek Top Safe ø 52 z wytłaczanego aluminium, wraz z profilami blokującymi tworzy opatentowaną blokadę Top Safe – zabezpieczenie przed podnoszeniem. Napęd Napęd korbowy: przekładnia ślimakowa o przełożeniu 5,33:1 lub 8:1, komplet z łożyskiem przegubowym, drążkiem korby lakierowanym proszkowo, korba łamaną i uchwytem korby. Napęd silnikowy: Napęd wtykany wbudowany w wałek napędowy, z regulowanym wyłączeniem w pozycji końcowej. | Profile Profil S37: dwuściankowy, wytłaczany profil bezpieczeństwa, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,5 mm, z blokadą. Listwa końcowa Top Safe z wytłaczanego aluminium, z wsuniętym profilem wzmacniającym, podwójnym wkładem stalowym i wsuniętym profilem uszczelniającym, wymiary 58x23 mm, z niewidocznie zamontowanymi i obracanymi stoperami z tworzywa sztucznego. Kolory Części aluminiowe powlekane proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Formowane rolkowo osłony i profile rolet patrz rozdział „Kolory standardowe” wzgl. „Kolory profili rolet”. |
| --- | --- |