Tekst przetargu

Typ: TRAV® z kątownikiem mocującym wykonanym ze stali

| Informacje ogólne System nadprożowy ze zintegrowanym szybem do mocowania rolet, żaluzji fasadowych / zewnętrznych i ocienień tekstylnych. Samonośne, jako tracone odeskowanie dostosowane do stropów z betonu masywnego. Brak konieczności podparcia w przypadku otworów w murze o szerokości maks. 1500 mm Elementy izolacyjne odpowiadają klasie palności przynajmniej B1 według ÖNORM B 3800 względnie DIN 4102 – trudnopalne. Dzięki modułowej budowie system ten może zostać dopasowany do wymaganej grubości murów. Połączenia czołowe są możliwe. Maks. długość skrzynki wyn. 5000 mm. System ten składa się z: Szyb z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1mm. Wysoka sztywność poprzez punktowo zespawany korpus. W częściach bocznych nakrętki do dopasowanego montażu podstaw. Wnęka przepuszczalna dyfuzyjnie do wnętrza pomieszczenia, aby uniknąć tworzenia się pary. Standardowe wymiary wnęki: 180/280, 195/280, 210/280 lub 210/230 mm lub wymiary specjalne według wymagań (dopłata). Na życzenie dostępne są za dopłatą specjalne kształty, jak: Specjalne wymiary szybów, cięcia, wykusze, wykusze okrągłe, łuki okrągłe, okna skośne lub palety skośne. Elementy izolacyjne do wnętrza pomieszczenia w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS15, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z szybem. Elementy izolacyjne do stropu w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS15, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z szybem. Standardowa grubość 20 mm względnie za dopłatą wymiary specjalne według wymagań. Wskazówka: Poprzez wytłoczenie warstwa cynku jest rozprowadzana na krawędzi cięcia. Dzięki temu gwarantowana jest jakość powierzchni! | Nośnik tynku do fasady z noskiem czyszczącym 5 mm jako standard, odbiegające rozmiary możliwe są bez dopłaty. Materiał nośnika tynku do wyboru z: - rozprężny polistyren EPS 30, 20 mm, standard. Do wyboru od 10 do 60 mm za dopłatą lub ze zniżką. - Płyty z wełny drzewnej 20 mm, połączonej cementem - Wykonania specjalne według potrzeb (dopłata!) - bez nośnika tynku (obniżka ceny) Nośnik tynku do wnętrza pomieszczenia z płyty z wełny drzewnej, grubość 25 mm, połączony cementem. Kątownik montażowy z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1 mm jako węgarek dla okien (nie jest nośnikiem dla kasety przeciwinsketowej). Za dopłatą dodatkowe możliwości izolacyjne w celu uniknięcia ubytków ciepła we wnętrzu szybu: - Klin izolacyjny z EPS15, przy wykonaniu z roletami - izolacja stron bocznych z EPS 15 Występ szybu lub skrzynki po boku standardowo 120 mm po każdej stronie (wymiary specjalne możliwe według potrzeb) Nakładka z XPS o grubości 20 mm, umożliwia występ napędu i dokładne podłożenie podczas murowania. Opcje Konsola statyczna do przenoszenia obciążeń wiatrem pomiędzy ościeżnicą i nadprożem wzgl. stropem dla szerokości skrzynki od 1600 mm jest zalecana co 700 mm. |
| --- | --- |