Popis

Typ: TRAV® s dorazovým ocelovým úhelníkem

| Všeobecně Nosný systém s integrovanou šachtou pro zabudování rolet, venkovních žaluzií a textilních rolet. Samonosné, jako ztracené bednění vhodné pro masivní betonový strop. Do šířky otvoru zdiva 1500 mm není potřebná žádná podpěra. Izolační prvky splňují třídu hořlavosti v souladu s ÖNORM B 3800 popř. DIN 4102 min. B1 – nesnadno hořlavé. Modulární systém umožňuje přizpůsobení požadované tloušťce zdiva. Systém se skládá: Šachta z ocelového pozinkovaného plechu, tloušťka materiálu 1mm. Vysoká stabilita díky bodově svařenému korpusu. V bočních dílech předmontované bodově svařené matice pro optimální montáž stínicí techniky. Konstrukce zadní části schránky eliminuje tvorbu kondenzátu. Standardní rozměry schránky: 180/280, 195/280, 210/280 nebo 210/230 mm popř. nestandardní rozměry na přání podle požadavků (příplatek). Na přání a za příplatek jsou možné nestandardní tvary jako: nestandardní velikosti schránky, rohové provedení, arkýře, oblé arkýře, oblouky, šikmá okna nebo šikmé špalety. Izolační těleso do interiéru pro omezení tepelných ztrát z EPS 15, v sendvičovém zdivu neoddělitelně spojené se schránkou. Izolační těleso do stropu pro omezení tepelných ztrát z EPS 15, v sendvičovém zdivu neoddělitelně spojené se schránkou. Standardní tloušťka 20 mm nebo nestandardní tloušťka na přání za příplatek! Upozornění: Děrování na šikmých plochách s povrchovou pozinkovanou úpravou. Zaručuje kvalitu povrchu! | Nosný prvek omítky k fasádě standardně s nosem omítkové lišty 5 mm, odlišné rozměry možné bez příplatku. Materiál nosného prvku omítky volitelně: - Expandovaný polystyrol EPS 30, 20 mm standardně Na přání 10 až 60 mm za příplatek/slevu - Lehká dřevovláknitá deska 20 mm, - Nestandardní provedení na přání (za příplatek!) - Bez nosného prvku omítky (sleva) Nosný prvek svislé a podhledové interiérové omítky - lehká dřevovláknitá deska heraklit, tloušťky 25 mm Dorazový úhelník z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1 mm, určen jako doraz pro okno (bez možnosti zavěšení kazety sítě proti hmyzu). Dodatečné možnosti izolace pro omezení tepelných ztrát uvnitř schránky za příplatek: - Izolační klín z EPS 15 u provedení schránky pro rolety - Izolace bočních dílů z EPS 15 Přesah schránky bočně standardně 120 mm na každé straně (nestandardní rozměr na přání je možný). Uložení z XPS o tloušťce 20 mm umožňuje přesah ovládání a rozměrově přesné uložení při zdění. |
| --- | --- |