Popis

Typ: TRAV®Nische typ 2

| Všeobecně Systém schránek pro zabudování venkovních žaluzií nebo předokenních textilních rolet do dodatečně instalovaného zateplení. Izolační prvky splňují stupeň nehořlavosti podle ÖNORM B 3800 popř. DIN 4102 min. B1 – nesnadno hořlavé. Modulární konstrukce umožňuje individuální přizpůsobení požadované tloušťce izolace. Systém se skládá: Šachta z ocelového pozinkovaného plechu, tloušťka materiálu 1 mm, s dírami pro upevnění. Vysoká stabilita díky bodově svařenému korpusu. Boční díly z 1 mm pozinkovaného ocelového plechu. Schránka do interiéru s možností provětrávání pro eliminaci tvorby kondenzátu. Standardní rozměry šachty: 140/200, 140/280 mm. Max. šířka schránky 5000 mm. Na přání za příplatek: - nestandardní rozměry schránky - rohy nebo spojky - vnitřní strana schránky lakovaná podle platné kolekce RAL Upozornění: Děrování na šikmých plochách s povrchovou pozinkovanou úpravou. Zaručuje kvalitu povrchu! | Izolační těleso do interiéru pro eliminaci tepelných ztrát z tlakuvzdorného, extrudovaného polystyrolu XPS v sendvičovém zdivu neoddělitelně spojené se schránkou. Volitelně – izolace do interiéru: - Polyuretan s kašírovaným rounem - Fenolová pěna - Minerální vata Za příplatek s izolačním tělesem do stropu pro eliminaci tepelných ztrát z EPS 15 (λ 0,032 W/mK), v sendvičovém zdivu neoddělitelně spojeným se schránkou. Standardně bez stropní izolace Na přání – stropní izolace: - XPS - Polyuretan s kašírovaným rounem - Fenolová pěna - Minerální vata Dodatečné možnosti izolace pro eliminaci tepelných ztrát: - Izolace bočního dílu z EPS 15 Nosný prvek k fasádě z EPS 30, 10 mm standardně. Volitelně bez nosného prvku omítky nebo 20 až 60 mm tloušťky za příplatek / se slevou. S omítkovou lištou standardně tloušťky 5 mm, odlišné rozměry na poptání. Montážní konzoly pro vyšší stabilitu schránky. U výšky šachty < 180 mm nejsou potřeba montážní konzoly. |
| --- | --- |