Text pre verejnú súťaž

| Typ: VIVA plus 7040 | Model: VIVA2P |
| --- | --- |

| Strešný profil z extrudovaného hliníka a s práškovým nástrekom; obklopuje hriadeľ na navinutie látky s cca 180°. Kĺbové rameno Top 80 z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. Kĺbové rameno Top 80 LED z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. LED-osvetlenie integrované v profiloch ramena, stmievateľné; vrát. sieťového dielu a rádiového prijímača. Nosná rúrka Štvorhranná rúrka z ocele, pozinkovaná a s práškovým nástrekom; rozmery 40x40x2 mm. Hriadeľ na navinutie látky Drážkovaný hriadeľ z pozinkovanej ocele; rozmery ø 85x1 mm. Vyklápací profil z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, na uchytenie poťahu a volánu. Bočné koncové krytky z hliníkovej tlakovej liatiny; Stenový ukončovací profil z extrudovaného hliníka (príplatok). Konzol z extrudovaného hliníka, práškový nástrek. Prestavenie sklonu pomocou nástrčného kľúča od 0° do cca 40°. | Roleta Varioplus pojazdný volán integrovaný vo vyklápacom profile, ako prídavná ochrana proti slnku a nežiadúcim pohľadom pre jednotlivé zariadenia. Oblasť šírky do šírky 7000 mm a vyklopenia 3500 mm. Obsluha s kľukovou tyčou alebo komfortným motorovým pohonom s rádiovým alebo spínačovým ovládaním. Rozmery vyklápacieho profilu pri rolete Varioplus ø 89 mm. (príplatok). Variomatic (V) Prestavenie uhla sklonu je možné s kľukou pre 2-ramenné a 3-ramenné jednotlivé zariadenia do šírky 7000 mm a vyklopenia 3500 mm. Centrálne plynulo prestaviteľné od cca 0° do cca 40° (príplatok). Variotronic s rádiovým alebo spínačovým ovládaním Prestavenie uhla sklonu je možné s motorovým pohonom pre 2-ramenné jednotlivé zariadenia s vyklopením do 3500 mm a šírkou do 6500 mm. Centrálne plynulo prestaviteľné od cca 0° do cca 40° (príplatok). Pohon Kľukový pohon s koncovým dorazom a voľným chodom pomocou kľukovej tyče s guľovým hákom; dĺžka kľuky 1200, 1400, 1800 alebo špeciálna dĺžka do 3000 mm. Motorový pohon pomocou rúrového motora (230 V/50 Hz) s vypínaním točivého momentu, zasunutý do hriadeľa na navinutie látky; odskúšaný podľa VDE a TÜV. Alternatívne tiež s integrovaným rádiovým prijímačom. Hladina emisie hluku <= 70dB(A) podľa EN ISO 12100-2:2010. Látka podľa aktuálnej kolekcie (pozri kapitolu „Typy látok“) Dovolené pozdĺžne odchýlky podľa EN13561. Varianty montáže na stenu, strop alebo krokvy. Farebné stvárnenie Farby konštrukcie v štandardných farbách bez príplatku (pozri kapitolu „Štandardné farby“). Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |