Text pre verejnú súťaž

| Typ: Ochrana pred vetrom a pohľadmi | Model: WS |
| --- | --- |

| Kazeta z extrudovaného hliníka, práškový nástrek Nástenný držiak z hliníka pre čelnú montáž na stenu. Uholník na bočnú montáž za príplatok. Uchopovací držiak na upevnenie na stenu alebo zábradlie. Alternatívne na upevnenie na stĺp typ A alebo B, 35 x 35 x 2,5 mm, z pozinkovanej ocele, s práškovým nástrekom. | Látka podľa aktuálnej kolekcie (pozri kapitolu „Typy látok“). Dovolené pozdĺžne odchýlky podľa EN13561. Farebné stvárnenie Konzoly, kazeta a vyklápací profil v štandardnej farbe RAL 9016 (dopravná biela) a RAL 9006 (biely hliník). Špeciálne farby podľa RAL na želanie. |  |
| --- | --- | --- |