Text pre verejnú súťaž

| Typ: AREIA 7040 | Model: AREIA |
| --- | --- |

| Kĺbové rameno Top 50 z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. Oblasť použitia do vyklopenia 3000 mm. Kĺbové rameno Top 80 z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. Oblasť použitia pri vyklopení od 3500 mm do 4000 mm. Kĺbové rameno Top 80 LED z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. LED-osvetlenie integrované v profiloch ramena, stmievateľné; vrát. sieťového dielu a rádiového prijímača (zabudované zo zadnej strany na nosnej rúrke). Oblasť použitia pri vyklopení od 1500 mm do 4000 mm. Nosná rúrka Štvorhranná rúrka z ocele, pozinkovaná a s práškovým nástrekom; rozmery 40x40x2 mm. Hriadeľ na navinutie látky Drážkovaný hriadeľ z pozinkovanej ocele; rozmery ø 78x1 mm. Vyklápací profil z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, na uchytenie poťahu a volánu. Bočné koncové krytky z hliníkovej tlakovej liatiny; rozmery ø 65 mm. | Roleta Varioplus pojazdný volán integrovaný vo vyklápacom profile, ako prídavná ochrana proti slnku a nežiadúcim pohľadom pre jednotlivé zariadenia. Oblasť použitia do šírky 6000 mm a vyklopenia 3500 mm. Obsluha s kľukovou tyčou alebo komfortným motorovým pohonom s rádiovým alebo spínačovým ovládaním. Rozmery vyklápacieho profilu pri rolete Varioplus ø 89 mm. (príplatok). Konzol z extrudovaného hliníka, práškový nástrek. Prestavenie sklonu pomocou nástrčného kľúča od 5° do cca 60° (štandard). Pri vyklopení 4000 mm a vyklopení 3500 mm s roletou Varioplus 0° možnosť prestavenia do cca 40° (ložisko so sklopným ramenom). Pohon Kľukový pohon s koncovým dorazom a voľným chodom pomocou kľukovej tyče s guľovým hákom; dĺžka kľuky 1200, 1400, 1800 alebo špeciálna dĺžka do 3000 mm. Motorový pohon pomocou rúrového motora (230 V/50 Hz) s mechanickým nastavením koncovej zarážky, zasunutý do hriadeľa na navinutie látky; odskúšaný podľa VDE a TÜV. Alternatívne tiež s integrovaným rádiovým prijímačom. Hladina emisie hluku <= 70dB(A) podľa EN ISO 12100-2:2010. Látka podľa aktuálnej kolekcie (pozri kapitolu „Typy látok“) Dovolené pozdĺžne odchýlky podľa EN13561. Varianty montáže na stenu, strop alebo krokvy. Strieška na ochranu pred dažďom (príplatok) Strieška na ochranu pred dažďom z extrudovaného hliníka 2,5 mm s bočnými hliníkovými ukončeniami. Farebné stvárnenie Farby konštrukcie v štandardných farbách bez príplatku (pozri kapitolu „Štandardné farby“). Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |