Text pre verejnú súťaž

| Typ: C2 | Model: C2 |
| --- | --- |

| Kazeta z extrudovaného hliníkového profilu z koncovými krytkami z hliníkovej tlakovej liatiny, práškový nástrek Kĺbové ramená Kĺbové ramená z extrudovaného hliníka a kĺbovými časťami kovanými v zápustkami, s práškovým nástrekom, s negatívnym spádom a článkovou reťazou z kruhovej ocele chránenou pred koróziou, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk Hriadeľ na navinutie látky z pozinkovanej ocele, ø78 mm Vyklápací profil dvojdielny, z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, na uchytenie poťahu a volánu Spúšťacia rúrka pre Varioplus z extrudovaného hliníka, práškový nástrek. Vyhotovená ako drážkovaný hriadeľ ø 20 mm Konzol z extrudovaného hliníka, práškový nástrek. Prestavenie sklonu plynulé cez nastavovaciu skrutku od cca 5° do cca 40° | Pohon Kľukový pohon s koncovou zarážkou a voľný chod pomocou kľukovej tyče s guľovým hákom; dĺžka kľuky 1200, 1400, 1800 alebo špeciálna dĺžka do 3000 mm Motorový pohon pomocou rúrového motora (230 V/50 Hz) s vypínaním točivého momentu, zasunutý do hriadeľa na navinutie látky; odskúšaný podľa VDE a TÜV. Hladina emisie hluku <= 70dB(A) podľa EN ISO 12100-2:2010. Pozor: Motorový pohon možný iba so Somfy RTS. Látka podľa aktuálnej kolekcie (pozri kapitolu „Typy látok“) Dovolené pozdĺžne odchýlky podľa EN13561 Varianty montáže na stenu, strop alebo krokvy Farebné stvárnenie Farby konštrukcie v štandardných farbách bez príplatku (pozri kapitolu „Štandardné farby“). Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |