Text pre verejnú súťaž

| Typ: CLEO 7040 | Model: CLEOL |
| --- | --- |

| Kazeta 3-dielna, z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom Kĺbové rameno Top 80 z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. Kĺbové rameno Top 80 LED z extrudovaného hliníka, s negatívnym spádom, práškový nástrek, zakryto ležiaci, vysoko pevný ťažný pás, s vnútornými špeciálnymi pružinami tlmiacimi hluk. Všetky skrutky a čapy z ušľachtilej ocele; uloženie ramena z teflónových puzdier s ochranou proti korózii. LED-osvetlenie integrované v profiloch ramena, stmievateľné; vrát. sieťového dielu a rádiového prijímača (zabudované zo zadnej strany na kazete). Hriadeľ na navinutie látky Drážkovaný hriadeľ z pozinkovanej ocele; rozmery ø 85x1 mm. Vyklápací profil z extrudovaného hliníka, práškový nástrek, na uchytenie látky. Bočné koncové krytky z hliníkovej tlakovej liatiny. Konzol z extrudovaného hliníka, práškový nástrek. | Prestavenie sklonu pomocou nástrčného kľúča od 5° do cca 40°. Pohon Kľukový pohon s koncovým dorazom a voľným chodom pomocou kľukovej tyče s guľovým hákom; dĺžka kľuky 1200, 1400, 1800 alebo špeciálna dĺžka do 3000 mm. Motorový pohon pomocou rúrového motora (230 V/50 Hz) s vypínaním točivého momentu, zasunutý do hriadeľa na navinutie látky; odskúšaný podľa VDE a TÜV. Alternatívne tiež s integrovaným rádiovým prijímačom. Hladina emisie hluku <= 70dB(A) podľa EN ISO 12100-2:2010. Látka podľa aktuálnej kolekcie (pozri kapitolu „Typy látok“) Dovolené pozdĺžne odchýlky podľa EN13561. Varianty montáže na stenu, strop alebo krokvy. Farebné stvárnenie Farby konštrukcie v štandardných farbách bez príplatku (pozri kapitolu „Štandardné farby“). Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. Voliteľná farba konzoly v RAL 9016 odchyľujúca sa od farby podstavca za príplatok. |
| --- | --- |