Text pre verejnú súťaž

| Typ: IS13 - X štvrťkruhová/Q štvorcová | Model: IS13 |
| --- | --- |

| Kazeta Profily kazety štvrťkruhové alebo štvorcové z extrudovaného hliníka, vonkajšie rozmery 43 x 52 mm. Utesnenie cez zadnú textilnú odvíjaciu hranu a vtiahnutú tesniacu kefu vpredu. Koncovky z plastu s rozpierkou na nasunutie na vodiace lišty. Hriadeľ ochrany proti hmyzu z extrudovaného hliníka; rozmery ø 23,2 mm. Vodiace lišty z extrudovaného hliníka, rozmery 31 x 18 mm, s obojstrannými kefovými tesneniami na vedenie mriežky Pohon pomocou pružinovej mechaniky. Zabudovaná brzda sa stará o pomalé vysunutie rolety. Koncová tyčka z extrudovaného hliníka; rozmery ø 40x9 mm. Utesnenie pomocou vtiahnutých kefových tesnení, blokovací systém Easy-Click, vrát. zaťahovacej šnúry | Ochranná sieťka proti hmyzu - Tkanina na ochranu proti hmyzu zo sklolaminátu, plastové opláštenie, farba sivá - Tkanina na ochranu proti hmyzu VistaScreen zo sklolaminátu s plastovým opláštením, farba čierna, zlepšená priepustnosť svetla a vzduchu oproti štandardnej sklolaminátovej mriežke - Mriežková tkanina SOLTIS 86 alebo 92, farby podľa platnej kolekcie (pozor: max. šírka 1200 mm, max. výška 1600 mm) Montáž spredu na okenný rám alebo zboku do ostenia Farby pozri kapitolu Štandardné farby |
| --- | --- |