Text pre verejnú súťaž

| Typ: ISPL18 plisé na ochranu proti hmyzu 18 mm | Model: ISPL18 |
| --- | --- |

| Vodiaca lišta hore z extrudovaného hliníka, rozmer 35 x 18 mm, nasadená na montážnom profile z extrudovaného hliníka, rozmer 15 x 10 mm Vodiaca lišta dole z extrudovaného hliníka, rozmery 18 x 7 mm, práškovaného v sýtej čiernej 9005 vrátane obojstrannej lepiacej pásky 16 x 1 mm Uchopovací profil z extrudovaného hliníka, rozmery 48 x 18 mm, ovládateľný pomocou obojstranných uchopovacích žliabkov, upevnenie v zatvorenej polohe pomocou vtiahnutého magnetického profilu Nástenný profil z extrudovaného hliníka, rozmery 18x31 mm, dorazový profil s vtiahnutým magnetickým profilom pre fixáciu v zatvorenej polohe | Montážny rám (voliteľný) z extrudovaného hliníka, rozmery 22 x 15 mm na montáž spredu na ostenie, možné vybrať na každú stranu osobitne, rezaný so skosením a zasunutý do rohovej spojky, montážny rám voliteľne skrutkovaný alebo montovateľný pomocou obojstrannej lepiacej pásky Tkanina na ochranu proti hmyzu plisovaná mriežka na ochranu proti hmyzu zo sklolaminátu s plastovým opláštením vo farbe čiernej, vedená prostredníctvom šnúr Montáž bočne do ostenia alebo spredu prostredníctvom montážneho rámu (voliteľne) Farby pozri kapitolu Štandardné farby Pozor Nie je možné vyrobiť žiadne špeciálne tvary! |
| --- | --- |