Text pre verejnú súťaž

Typ: ISKTR – montáž do TRAV® s plastovým základným profilom

| Kazeta Odvíjacia kazeta 1-dielna, rozmer ø 45 mm, z extrudovaného plastu s vtiahnutým tesniacim kefovým profilom. Ukončenie kazety z plastu na uchytenie pre pružinový hriadeľ. Vodiace lišty z extrudovaného hliníka s obojstranným kefovým tesnením. Ako samostatná vodiaca lišta 27x18 mm. Kombinovaná s roletovu vodiacou lištou 31x48 mm. Hriadeľ ochrany proti hmyzu z extrudovaného hliníka; rozmer ø 23,2 mm. Druh pohonu Pružinový pohon: Zdvíhanie a spúšťanie závesu pomocou zakrytej pružinovej mechaniky a integrovanej brzdy. | Poťah - Mreža na ochranu proti hmyzu zo sklolaminátu, plastové opláštenie, farba sivá - Mreža na ochranu proti hmyzu VistaScreen zo sklolaminátu s plastovým opláštením, farba čierna, zlepšená priepustnosť svetla a vzduchu oproti štandardnej sklolaminátovej mriežke Koncová tyčka z extrudovaného hliníka s kefovým tesnením, rozm. 40x9 mm; blokovací mechanizmus Easy-Click: Blokovanie spodnej lišty pomocou plynulo prestaviteľného dorazu vo vodiacej lište. Farby Vodiace lišty a dolné lišty práškované v štandardných farbách „UNILOOK“ bez príplatku. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. Miesto ukončenia sivé alebo čierne. |
| --- | --- |