Text pre verejnú súťaž

| Typ: | NQS/NVS/NWS/NRS | Model: | NOSQ, NOSE, NOSR NDSQ, NDSE, NDSW, NDSR |
| --- | --- | --- | --- |

| Roletový box NQS/NVS/NWS: 4-dielny pozostávajúci z tieniacich profilov horná strana, čelná strana, revízia a zadná strana (voliteľne), z extrudovaného hliníka, spojený so stabilným pántovým spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. NRS: 3-dielny pozostávajúci z tieniacich profilov horná strana, revízia a zadná strana (voliteľne), z extrudovaného hliníka, spojený so stabilným pántovým spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Šírka boxu maximálne 4500 mm. Veľkosti boxov: NQS: Q11, Q13, Q13XL, Q16, Q18 NVS: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWS: W13, W13XL, W16, W18, W20 NRS: R11, R13, R13XL, R16, R16XL, R18, R20 Vodiace lišty z extrudovaného hliníka s kédrom alebo kefkovými vložkami, štandardné rozmery 53 x 22 mm, montážne otvory uzavreté pomocou krytiek. Ďalšie typy vodiacich líšt pozri kapitolu „Príslušenstvo vodiacich líšt“. Hriadeľ Osemhranný hriadeľ 40 x 0,6 mm z pozinkovanej ocele, štandard pri ovládaní popruhom, zaťahovacou šnúrou a pružinou, pri kľukovom pohone, voliteľne pri motorovom pohone. Osemhranný hriadeľ 60 x 0,6 mm z pozinkovanej ocele, štandard pri motorovom pohone, ako aj pri roletových profiloch K52 a A52. Kruhový hriadeľ Top Safe ø 52 mm z extrudovaného hliníka; voliteľne pri kľukovom a motorovom pohone. Pohon Popruh: Popruh 14 mm široký, z polyesterovej zmiešanej textilnej tkaniny; voliteľne popruhová prevodovka 2 : 1 pre väčšie plochy závesov Ovládanie šnúrou: Šnúra ø 4,5 mm, z polyesterovej zmiešanej textilnej tkaniny. Kľukový pohon: Prevodovka s kužeľovými kolesami s redukčným prevodom 3 : 1 alebo 4 : 1, resp. závitovková prevodovka s redukčným prevodom 5,33 : 1 alebo 8 : 1, kompletne s kĺbovým ložiskom, kľukovou tyčou s práškovým nástrekom, zalomenou kľukou a držiakom kľuky. Motorový pohon: Zasúvací pohon zabudovaný do hnacieho hriadeľa, s ochranou proti narazeniu a automatickým koncovým vypnutím. Pružinový mechanizmus: Pohon pomocou pružinového hriadeľa. | Profily Profil K37: dvojstenný plastový profil so svetelnými a vetracími štrbinami, s 2 drážkami, rozmery 37 x 8,2 mm, voliteľne aretovaný. Profil K52: dvojstenný plastový profil so svetelnými a vetracími štrbinami, s 3 drážkami, rozmery 52 x 14 mm, voliteľne aretovaný. Profil A37: dvojstenný hliníkový profil plnený penou so svetelnými a vetracími štrbinami, s 2 drážkami, rozmery 37 x 8,2 mm, voliteľne aretovaný. Profil AV42: dvojstenný hliníkový profil plnený penou so svetelnými a vetracími štrbinami, s 2 drážkami, rozmery 42 x 9,3 mm, voliteľne aretovaný. Profil A52: dvojstenný hliníkový profil plnený penou so svetelnými a vetracími štrbinami, s 3 drážkami, rozmery 52 x 13 mm, voliteľne aretovaný. Profil T37: dvojstenný extrudovaný profil pre denné svetlo, bez drážok, rozmery 38,4 x 8,5 mm, vložený profil z priehľadného plastu, s vetracími štrbinami, aretovaný. Profil S37: dvojstenný extrudovaný bezpečnostný profil plnený penou so svetelnými a vetracími štrbinami, s 2 drážkami, rozmery 37 x 8,5 mm, voliteľne aretovaný. Koncová tyčka z extrudovaného hliníka, so zúženou tesniacou chlopňou, rozmery 42 x 7,5 mm, so skrytými, otočnými plastovými zarážkami. Farby Hliníkové diely s práškovým nástrekom v štandardných farbách „UNILOOK“ bez príplatku. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. Rolované clony a roletové profily, pozri kapitolu „Štandardné farby“, resp. „Farby pre roletové profily“. Ochrana proti hmyzu Roleta: kompletne v boxe integrovaná roleta na ochranu proti hmyzu s pružinovým pohonom a brzdou proti rozbehu. S kefovými tesneniami bezpečne vedenými za roletou vo vodiacich lištách. Podrobnosti pozri kapitolu „Príslušenstvo a ochrana proti hmyzu“. Rám: za predokennými roletami namontovaný napínací rám, otočný rám alebo posuvný rám. Podrobnosti pozri kapitolu „Príslušenstvo a ochrana proti hmyzu“. Plisé za predokennými roletami namontované plisé na ochranu proti hmyzu. Podrobnosti pozri kapitolu „Príslušenstvo a ochrana proti hmyzu“. |
| --- | --- |