Text pre verejnú súťaž

Typ: TRAV®výklenok typu 1

| Všeobecne Šachtový systém na uchytenie raffstor / vonkajších žalúzií alebo textilných tieniacich zariadení na integráciu do dodatočne zabudovaného tepelnoizolačného systému. Izolačné prvky spĺňajú triedu horľavosti podľa normy ÖNORM B 3800, resp. DIN 4102 min. B1 – ťažko horľavé. Vďaka modulovej konštrukcii sa môže systém prispôsobiť požadovanej hrúbke tepelnoizolačného systému. Systém pozostáva z: Šachta z pozinkovaného oceľového plechu, hrúbka materiálu 1 mm a upevňovacie otvory. Vysoká tuhosť vďaka bodovo zváranému telesu. Bočné diely z pozinkovaného oceľového plechu 1 mm Šachta vzadu voliteľne zatvorená s difúznymi otvormi na zabránenie kondenzátu. Bez definovanej zarážky okna. Štandardné rozmery šachty: 140/200, 140/280 mm. Max. dĺžka boxu 5000 mm. Na želanie za príplatok: - špeciálne rozmery šachty - skosenia resp. styčné spoje - vnútorná stena boxu lakovaná podľa platného vzorkovníka farieb RAL Upozornenie: Vysekávaním sa zinková vrstva ťahá cez reznú hranu. Tým je zaručená kvalita povrchu! | Za príplatok s izolačným telesom k stropu na zabránenie tepelných strát z EPS 15, v sendvičovej konštrukcii neuvoľniteľne spojené so šachtou. Štandard: bez izolácie stropu. Voliteľne – strešná izolácia z: - XPS - polyuretán s kašírovaním z netkanej látky - pena z fenolovej živice - minerálna vlna Prídavné možnosti izolácie na zabránenie tepelných strát: - izolácia bočnej časti z EPS 15 Nosič omietky k fasáde z EPS 30, 10 mm štandard. Voliteľne bez nosiča omietky alebo hrúbka 20 až 60 mm za príplatok/zníženú cenu. S výstupkom omietky 5 mm ako štandard, odlišné rozmery sú možné bez príplatku. Vystužovacie strmeňe sú zabudované štandardne pre väčšiu stabilitu boxu. Pri výškach šachty < 180 mm nie je potrebný žiadny vystužovací strmeň. |
| --- | --- |