Text pre verejnú súťaž

Typ: TRAV® s oceľovým príložným uholníkom

| Všeobecne Prekladový systém s integrovanou šachtou na uchytenie roliet, raffstorov /vonkajších žalúzií a textilných tieniacich zariadení. Samonosné, vhodné ako stratené debnenie pre masívny betónový strop. Po montážny otvor šírky 1500 mm nie je potrebná žiadna podpera. Izolačné prvky spĺňajú triedu horľavosti podľa normy ÖNORM B 3800 resp. DIN 4102 min. B1 – ťažko horľavé. Vďaka modulovej konštrukcii sa môže systém prispôsobiť na požadovanú hrúbku steny. Systém pozostáva z: Šachta z pozinkovaného oceľového plechu, hrúbka materiálu 1mm. Vysoká tuhosť vďaka bodovo zváranému telesu. V bočných dieloch bodové matice na optimalizovanú montáž uložení. Šachta k vnútru miestnosti difúzne otvorená na zabránenie kondenzovanej vody. Štandardné rozmery šachty: 180/280, 195/280, 210/280 alebo 210/230 mm, resp. špeciálne rozmery podľa požiadavky (príplatok). Na želanie sú možné špeciálne tvary za príplatok: Špeciálne veľkosti šachty, skosenia, vikiere, kruhové vikiere. kruhové oblúky, šikmé okná alebo šikmé špalety. Izolačné teleso k vnútru miestnosti na zabránenie tepelných strát z EPS 15, v sendvičovej konštrukcii neuvoľniteľne spojené so šachtou. Izolačné teleso k stropu na zabránenie tepelných strát z EPS 15, v sendvičovej konštrukcii neuvoľniteľne spojené so šachtou. Štandardná hrúbka 20 mm resp. špeciálne rozmery podľa potreby za príplatok! Upozornenie: Vysekávaním sa zinková vrstva ťahá cez reznú hranu. Tým je zaručená kvalita povrchu! | Nosič omietky k fasáde s výstupkom omietky 5 mm ako štandard, odlišujúce sa rozmery sú možné bez príplatku. Materiál nosiča omietky voliteľne s: - Expandovaný polystyrol EPS 30, 20 mm štandard. Voliteľne 10 až 60 mm za príplatok/zníženú cenu. - Ľahká montážna doska z drevenej vlny 20 mm, viazaná cementom - Špeciálne vyhotovenia podľa potreby (príplatok!) - bez nosiča omietky (znížená cena!) Nosič omietky k vnútru omietky s ľahkou montážnou doskou z drevenej vlny, hrúbky 25 mm, viazaná cementom. Príložný uholník z 1 mm oceľového plechu pozinkovaného ako zarážka pre okno (žiadne uchytenie pre kazetu ochrany proti hmyzu). Dodatočné možnosti izolácie na zabránenie tepelných strát vo vnútri šachty za príplatok: - Izolačný klin z EPS 15 pri roletovom vyhotovení - Bočná izolácia z EPS 15 Presah šachty resp. boxu zboku štandardne so 120 mm na stranu (špeciálne rozmery podľa potreby sú možné). Úložná plocha z XPS hrúbky 20 mm, umožňuje presah pohonu a rozmerovo presné uloženie pri múroch. |
| --- | --- |