Text pre verejnú súťaž

Typ: TRAV®frame

| Všeobecne Systém ostenia z kvalitných materiálov na montáž optimalizovanú proti vzniku tepelných mostov protislnečnej ochrany a okna do svetlého rozmeru pri hrubej stavbe. S týmto systémom sa optimalizujú všetky styčné škáry a zjednocujú sa úpravy okolo okna. Integrovaný šachtový systém sa stará o uchytenie roliet, rafstor/vonkajších žalúzií alebo textilných tienení. Voliteľne kombinovateľný s roletou na ochranu proti hmyzu. Základný materiál systému ostenia z expadnovaného polystyrénu EPS 30 (λD 0,034 W/(mK)), difúzne otvorený, z veľmi dobrou priľnavosťou na omietku. Vďaka modulárnej konštrukcii sa systém dá prispôsobiť na požadovanú hrúbku steny. Systém ostenia je v súlade s DIN 4108-2 (tepelná ochrana a úspora energie v budovách – časť 2: Minimálne požiadavky na tepelnú ochranu, dôkaz o rovnocennosti) a s nariadením o úspore energie EnEV. Systém pozostáva z: Šachta z pozinkovaného oceľového plechu, 1 mm. Vysoká tuhosť vďaka bodovo zváranému telesu. V bočných dieloch bodové matice na montáž ložiska hriadeľa pri roletách. V závislosti od typu môžu byť rolety vyhotovené ako ľavý alebo pravý navíjač. Šachta do vnútra miestnosti difúzne otvorená na zabránenie kondenzovanej vody. Rozmery šachty štandardne (hĺbka šachty/výška šachty): roletový box 210/300, 210/250, 210/280 a 210/230 mm, rafstorový box 210/300, 210/250, 150/280, 150/230 mm box pre textilné tienenie 130/300, 130/250, 130/280 mm, resp. špeciálne rozmery podľa požiadavky (príplatok). Upozornenie: Vysekávaním sa zinková vrstva ťahá cez reznú hranu. Tým je zaručená kvalita povrchu! Základné teleso 1-dielne na zabránenie tepelným stratám z expandovaného polystyrénu EPS 30, nerozpojiteľne nasunuté na šachtu a spojené. - Izolácia k stropu 50 mm štandardne, resp. špeciálne rozmery podľa požiadavky. - Kryt nosníka omietky 20 mm hrubý k fasáde s výstupkom omietky 5 mm ako štandard, odlišné rozmery výstupku omietky sú možné podľa objednávky. - Definovaná zarážka okna a izolácia okenného rámu s 50 mm ako štandard (špeciálne rozmery podľa požiadavky) integrované v základnom telese. Pri boxe pre roletu na ochranu proti hmyzu je kedykoľvek možné dovybavenie kazety na ochranu proti hmyzu. Vložená OSB doska (OSB/3) v oblasti okna/dverí hore ponúka možnosť zoskrutkovania profilov vonkajšieho okenného rámu nahor pre stabilnú škáru medzi oknom a boxom. Viditeľná oblasť zarážky okna, resp. izolácie okenného rámu, pri žalúziovom boxe navyše vnútorná strana boxu lakovaná vo farbách podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ alebo špeciálna farba podľa RAL. | Ostenie zboku pozostáva z izolácie ostenia EPS 30 a vloženého OSB statického prvku (OSB/3), hrúbka 18 mm, celková hrúbka 125 mm. Bočný izolačný profil ostenia tvorí zarážka okna, izolácia okenného rámu a uchytenie vodiacej lišty. Vložená OSB doska (OSB/3) v oblasti okna/dverí zboku ponúka možnosť zoskrutkovania profilov vonkajšieho okenného rámu zboku pre stabilnú škáru medzi oknom a izolačným profilom ostenia. Ostenie sa štandardne dodáva ako vyhotovenie na omietnutie. Podkladový profil pre okenné a dverové prvky Pri Okenné prvky vyhotovené ako profil parapetnej dosky s celkovou výškou uloženia 90 mm pozostávajúci z izolačného profilu z EPS 30 na uchytenie vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky a vložený OSB statický prvok (OSB/3), s hrúbkou 18 mm. Diel parapetnej dosky s preddefinovanou šikmosťou parapetnej dosky 5°. Ako dosadacia plocha okna slúži tlakuvzdorná doska z vysoko zhusteného funkčného materiálu na báze PUR/PIR tvrdej peny, s hrúbkou 60 mm, na odvádzanie zaťaženia a tepelné oddelenie medzi vnútorným a vonkajším priestorom, nerozpojiteľne spojená s uchytením parapetnej dosky. Pri Dverné prvky vyhotovené ako nástupný profil. Ako dosadacia plocha dverí slúži ako štandard tlakuvzdorná doska z vysoko zhusteného funkčného materiálu na báze PUR/PIR tvrdej peny, s hrúbkou 60 mm, na odvádzanie zaťaženia. Voliteľne sa pre zdvíhacie a posuvné dvere ako dosadacia plocha dverí používa sendvičová doska (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Prispôsobená na hrúbku rámu sa zaisťuje optimálne odvádzanie zaťaženia. Voliteľne: Vonkajšia parapetná doska z hliníka s hrúbkou 2 mm, v kvalitnom spracovaní s opticky sympatickou 25 mm clonou a bočnými klznými koncovkami. Okenný parapet je oddelený od klzných koncoviek, aby sa zabránilo prasklinám v omietke. Povrch v štandardných farbách „UNILOOK“ bez príplatku. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |