Tekst za objavu

Tip: VLS

| Primjena Vanjski sustav s vanjskim raffstore žaluzinama ili žaluzinama za integraciju u okna na mjestu ugradnje. Napomena za montažu: Paket žaluzina/vanjskih raffstore žaluzine kod modela VLS4.0 montira se u kanal kao gotovi proizvod. Način pričvršćivanja VLS2.2: Gornja letvica se zakvači bočno kod nosača u okomiti nosač. VLS4.0: Kutija se jednostavno postavlja na vodilice pomoću bočnog podupirača, ukoliko je riječ o samonosivoj montaži. Kanal VLS4.0 Kanal od obrubljenog aluminijskog lima debljine 2,0 mm. S nosačem za prihvat vodilica. Gornja letvica Gornja letvica od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 58x57 mm. Za olakšano održavanje i radove namještanja gornja letvica mora biti otvorena prema dolje. Montaža gornje letvice: Olakšana montaža s pocinčanim okomitim nosačem s funkcijom spajanja. Pogonska četverobridna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Pogonska četverokutna osovina za spojeni element od aluminija 12x12 mm s unutarnjim otvorom ø9 mm za prihvat spojke. Na taj je način moguće trajno nadgledati spoj. Pogonska četverokutna osovina (AF 80 Plus) Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Vodilica i nazuvica za vođenje lamele Vodilica FE30 od ekstrudiranog, prahom premazanog aluminija, s plastičnim završnim kapama. U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Vodilice se mogu montirati bočno i zidni otvor. Hvataljka za vođenje lamela od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i neosjetljiva na UV zračenje. Hvataljka za vođenje lamele u svakoj lameli naizmjenično (kod vanjskih raffstore žaluzina i vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje), odn. u svakoj 3. lameli obostrano (kod žaluzina), čvrsto spojena s lamelom. | Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim prespajanjem udarnih trnova moguće je mijenjati varijante okretanja bez demontaže vanjske raffstore žaluzine / žaluzine. Potezna traka Potezne trake u crnoj ili sivoj boji, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 750 N (kod vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm ECN, otpornost na trganje 1000 N), zajamčena tolerancija debljine u omjeru 1/100mm i dugi radni vijek. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VLS

| Žaluzine: AF 60/AF 80/AF 80 Plus Okretanje za 90° (AF 60/AF 80/AF 80 Plus) Zastor se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80/100x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Donja letvica s utegom od pocinčanog čelika (AF 80 Plus). Lamele ( AF 60/AF 80) Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamele 60/80/100 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Opcija: Izrezi u lamelama s plastičnim spojnicama. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Lamele (AF 80 Plus) Lagano zakrivljene aluminijske lamele bez ušica od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 60/80/100 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Fiksiranje vodilice u svakoj lameli pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog pomicanja. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. | Vanjske raffstore žaluzine: ARO 65/ARB 80 Okretanje za 180° Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 65/80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VLS

| Vanjske raffstore žaluzine za zamračivanje: AR 63 ECN/AR 92 ECN Okretanje za 90° Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama; kod izmjene smjera zakretanje je kontinuirano. Donja letvica Ekstrudirani aluminij, premazan prahom, dimenzije 61x13 mm (AR 63 ECN)/90x16 mm (AR 92 ECN). Bočni završetak s plastičnim kapama. Obostrano s metalnim čepovima, vođenje u vodilice. Donja letvica standardno rotirajuća (minimalna visina okna ili zidne maske kod AR 63 ECN je 200 mm, kod AR 92 ECN 230 mm). Lamele Obostrano obrubljena aluminijska lamela od posebne legure S ili Z oblika, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce i lakirana s dva sloja zapečenog laka. Širina lamele 63/92 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Radi boljeg zamračenja i radi prigušenja buke, u prednjem obrubu nalazi se brtveći profil od plastike. Obrubljene perforacije potezne trake radi bolje zaštite potezne trake od trošenja. Lamele na jednakom razmaku održava patentirana spojna traka od plemenitog čelika (ECN). Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. ECN spojna traka Tkana nosiva traka, od poliestera s dvostrukim aramidnim pojačanjem (Kevlar, Twaron) s naprskanim spojnim čepićima od plastike otporne na UV zračenje. Povezivanje s lamelom pomoću kopči od kromiranog čelika. Uslijed okomite i vodoravne mogućnosti okretanja spoja zajamčeno je jedinstveno točno paketiranje, a time i manji paket, savršeno zatvaranje ovjesa i savršeni rad. Minimalno skupljanje, širenje i točna podjela lamela zbog najkvalitetnijih materijala za spajanje lamela. | Pogon Motorni pogon: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog i tihog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, IP 54 koji ne zahtijeva održavanje, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Kako bi se postigla što bolja raspodjela sile, motore treba izvesti kao središnji motor s obostranim izvodom osovine. Ovo olakšava spajanje, čak i u slučaju kasnijih izmjena u podjeli prostora. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor s priključnim kabelom. Okretanje lamela laganim pritiskom u željenom smjeru. Ako se više motora pokreće preko jednog prekidača, obvezan je uređaj za upravljanje. Pogon ručicom (samo kod VLS2.2): Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela putem ručice preko prijenosnika sa stožastim zupčanikom s kugličnim ležajem, automatskim podmazivanjem i bez potrebe za održavanjem s mehanizmom kočenja i prijenosom ovisno o veličini ovjesa 2:1, odn. 3:1. Provedba u unutrašnjost prostorije pomoću zglobnog ležaja. Poluga ručice od eloksiranog ili prahom premazanog aluminija, s ručicom s pregibom i držačem ručice. Krajnji graničnici gore i dolje preko blokade vretena Boje Aluminijski dijelovi u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. Zaštita od insekata Informacije o zaštiti od insekata možete pronaći u poglavlju "Zaštita od insekata". |
| --- | --- |