Tekst za objavu

Tip: VIVA plus 7040

| Krovni profil iz ekstrudiranog i aluminija zaštićenog bojom na bazi praha; zatvara osovinu platna pod kutom od oko 180°. Zglobni krak Top 80 iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. Zglobni krak Top 80 LED iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. LED rasvjeta ugrađena je u profile krakova, mogućnost zamračivanja; uklj. mrežni adapter i bežični prijemnik. Nosiva cijev Četverokutna cijev iz čelika, pocinčana i presvučena prahom; dimenzije 40x40x2 mm. Osovina platna Osovina s utorom iz pocinčanog čelika; dimenzije ø85x1 mm Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučenog prahom, za prihvat tkanine i volana platna. Bočne završne kape iz tlačno lijevanog aluminija; Profil za spajanje na zid iz ekstrudiranog aluminija (nadoplata). Konzole iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha. Namještanje nagiba pomoću nasadnog ključa od 0° do oko 40°. | Varioplus rolo volan platna integriran u izbačajnu cijev, kao dodatna zaštita od sunca i zaštita od pogleda za pojedinačne uređaje. Područje primjene do širine 7000 mm i izbačaja 3500 mm. Rukovanje putem poluge ručice ili praktičnim motornim pogonom, bežičnim ili s prekidačem. Dimenzija izbačajnog profila kod Varioplus roloa ø89 mm (nadoplata). Variomatic (V) Namještanje nagiba ručicom moguće je samo za pojedinačne uređaje s dva i tri kraka, širine do 7000 mm i izbačaja do 3000 mm. Centralno kontinuirano namjestivo od približno 0° do 40° (nadoplata). Variotronic s daljinskim upravljanjem ili prekidačem Podešavanje kuta nagiba s motornim pogonom za pojedinačne uređaje s 2 kraka, s izbačajem do 3000 mm i širinom do 6500 mm. Centralno kontinuirano namjestivo od približno 0° do 40° (nadoplata). Pogon Pogon ručicom s graničnikom i slobodnim hodom uz pomoć poluge ručice s okruglom kukom; duljine ručice 1200, 1400, 1800 ili posebne duljine do 3000 mm. Motorni pogon preko cijevnog motora (230 V/50 Hz) s isključivanjem okretnog momenta, umetnut u osovinu platna; ispitano u skladu s VDE i TÜV. Po želji i s integriranim bežičnim prijemnikom. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2010. Pažnja: Motorni pogon s ručicom za upravljanje u nuždi moguć samo sa Somfy io. Platno u skladu s aktualnom kolekcijom (vidjeti poglavlje „Tipovi platna“). Dopuštena odstupanja u dužini u skladu s normom EN13561. Varijante montaže na zid, strop ili krovne grede. Oblikovanje boja Boje postolja u standardnim tonovima boja bez nadoplate. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |