Tekst za objavu

Tip: CLEO 7030

| Kaseta dvodijelna, iz ekstrudiranog aluminija presvučenog bojom na bazi praha Zglobni krak Top 50 iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. Osovina platna Osovina s utorom iz pocinčanog čelika; dimenzije ø78x1 mm Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha, za prihvat platna. Bočne završne kape iz tlačno lijevanog aluminija. Konzole iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha. Namještanje nagiba pomoću nasadnog ključa od 5° do oko 45°. | Pogon Pogon ručicom s graničnikom i slobodnim hodom uz pomoć poluge ručice s okruglom kukom; duljine ručice 1200, 1400, 1800 ili posebne duljine do 3000 mm. Motorni pogon preko cijevnog motora (230 V/50 Hz) s isključivanjem okretnog momenta, umetnut u osovinu platna; ispitano u skladu s VDE i TÜV. Po želji i s integriranim bežičnim prijemnikom. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2010. Pažnja: Motorni pogon s ručicom za upravljanje u nuždi moguć samo sa Somfy RTS. Platno u skladu s aktualnom kolekcijom (vidjeti poglavlje „Tipovi platna“). Dopuštena odstupanja u dužini u skladu s normom EN13561. Varijante montaže na zid, strop ili krovne grede. Oblikovanje boja Boje postolja u standardnim tonovima boja bez nadoplate. Posebne boje prema „HELLA svijetu boja“ uz nadoplatu. Opcionalna boja konzole u tonu RAL 9016 različito od boje postolja bez nadoplate. |
| --- | --- |