Tekst za objavu

Tip: ARB 80

| Gornja letvica Hladno valjani U profil od čelika, pocinčan i s obostranim obrubljenjem; dimenzije 58x56 mm. Za olakšano održavanje i namještanje gornja letvica mora biti otvorena prema dolje. Učvršćivanje gornje letvice: Olakšana montaža s pocinčanim okomitim nosačem s funkcijom spajanja. Kod izvedbe s kutnom zidnom maskom: Nosači s ugrađenim držačem za skriveno pričvršćenje zidne maske. Okomiti nosač po želji s izolacijskim slojem od gume za prigušivanje zvukova. Opcija: Gornja letvica od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 58x57 mm. Pogonska četverokutna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Pogonska četverokutna osovina za spojeni element od aluminija 12x12 mm s unutarnjim otvorom ø9 mm za prihvat spojke. Na taj je način moguće trajno nadgledati spoj. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Kod vanjskih raffstore žaluzina s vodilicama vodi se obostrano s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Boje prema "HELLA lepezi boja za lamele vanjskih raffstore žaluzina / žaluzina". Vođenje lamela (zaštita od vjetra) Žičana vodilica Žičane vodilice su pričvršćene u gornjoj letvici opružnim elementima za zatezanje u svrhu izjednačavanja promjena duljine uslijed djelovanja topline i prolaze kroz obrubljene izreze u lameli kroz donju letvicu te se pričvršćuju pomoću zateznih elemenata. (Kod uređaja s pogonom s ručicom nije moguće opružno zatezanje u gornjoj letvici.) | Varijante žičane vodilice Žica od plemenitog čelika presvučenog poliamidom ø2,5 mm, dostupna u svjetlucavo srebrnoj i crnoj boji ili prozirna. Varijante zateznog elementa Zatezni kutnik od tlačno lijevanog aluminija presvučenog bojom na bazi praha. Opcija: - Zatezni kutnik s navojnim nastavkom M 8 (za poboljšano pričvršćenje žice) - Zatezna konzola s velikom/malom/poprečnom/gornjom temeljnom pločom - Zatezna konzola za vodilicu - Zatezna papučica s velikom/malom temeljnom pločom - Navojni nastavak M8 – vijčani spoj/M6 – stlačeni spoj - Vanjska kutna konzola Zatezni kutnik i zatezne konzole s temeljnom pločom dostupni su kao središnji, lijevi, desni ili dvostruki zatezni element. Vodilica i nazuvica za vođenje lamele Vodilica od ekstrudiranog, prahom premazanog aluminija s plastičnim završnim kapama. U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Vodilice se mogu montirati s podesivim ili krutim držačima razmaka ili bočno u svijetlom zidnom otvoru. Hvataljka za vođenje lamele od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i otpornost na UV zračenje postavlja se u svakoj lameli naizmjenično te je čvrsto spojen s lamelom. Varijante vodilica: - Bočna vodilica FE22S - Bočna vodilica sa spojkama FE22SL - Bočna vodilica FE18S - Jednostruka/dvostruka vodilica FE22/FD27 s utorom za prihvat držača razmaka - Jednostruka/dvostruka vodilica FE30/FD32 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka - Okrugla jednostruka/dvostruka vodilica FER45/FDR45 s utorom za prihvat držača razmaka - Okrugla jednostruka/dvostruka vodilica FE50/FD50 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka - Vodilica FUP70/FUP80/FUP95 s brtvećim profilima sa stražnje strane (za nadžbuknu/podžbuknu montažu) Brtvećim profilima ostvaruju se sljedeće prednosti: - Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru - Otpornost na udare kiše o fasadu i prozore - Termičko odvajanje |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: ARB 80

| Varijante držača razmaka: Podesivi držač razmaka, iz dva dijela, sastoji se iz aluminijske prirubnice držača razmaka, presvučene prahom i zapora iz cinka s Collinox slojem za veću otpornost Opcija: - Fiksni držač razmaka s velikom/malom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka s velikom poprečnom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka s jednostranom poprečnom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka ojačan za samonosivu montažu - Unutarnja ili vanjska kutna konzola Ploče za zvučnu izolaciju Opcionalno za zatezne elemente i držače razmaka dostupna je ploča za zvučnu izolaciju debljine 2 mm od EPDM-a (etilen-propilen-dien-monomer). Pomoć u pozicioniranju omogućuju stražnja uzvišenja/izbočine i odgovarajuća udubljenja na konzolama. S prednje strane nalazi se istaknuti rub na obodu ploče i kod prolaznih otvora. Ta povišenja se skupljaju prilikom montaže te tako čine optimalno brtvljenje u svrhu sprječavanja prodora vode. Gore i dolje na pločama nalaze se urezi kako bi se pri pričvršćivanju vijaka lakše pronašao položaj u odnosu na montažnu podlogu. Tako se postižu sljedeće prednosti: - Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru - Nepropusnost na vlagu prema fasadi i prozoru - Termičko odvajanje Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim premještanjem graničnih klinova moguće su izmjene u varijantama okretanja bez demontaže vanjskih raffstore žaluzina. Okretanja: okretanje za 180°: Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Opcija: - Okretanje za 90°: Zastor se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama. - Radni položaj: Ovjes se spušta s nagibom lamela od cca. 50° (do donjeg graničnika). Kako bi se zastor zatvorio, potrebno je kratko podizanje (oko 2 s) te naknadno spuštanje. Zastor se može potpuno zatvoriti u svakom položaju. Kontinuirano okretanje u slučaju promjene smjera kretanja Zastor se podiže vodoravno. Ležaj jednakih dimenzija, bez dodatnog, nataknutog bubnja. | - Upravljanje dnevnim svjetlom 90° s radnim položajem (maks. got. vis. 4000 mm): Spuštanje zastora u radnom položaju. Lamele u gornjem području ovjesa nagnute oko 50°, u donjem dijelu ovjesa lamele su zatvorene. Podizanje ovjesa s vodoravnim položajem lamela u gornjem dijelu, nagib u donjem dijelu oko 20°. Zastor se može i potpuno zatvoriti. - Upravljanje dnevnim svjetlom 180° (maks. got. vis. 4000 mm): Zastor se spušta u zatvorenom položaju. Gornji dio ovjesa moguće je otvoriti do maksimalno 90°, dok donji dio ovjesa ostaje zatvoren. Prilikom podizanja gornji dio zastora je zatvoren (okrenut prema unutra). Donji dio zastora podiže se pod maksimalnim kutom otvaranja s vodoravno postavljenim lamelama. Upravljačka vrpca Visoko otporni terilen poliester s umetkom od kevlara u crnoj ili sivoj boji, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. Potezna traka Potezne trake u crnoj ili sivoj boji, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 700 N, zajamčena tolerancija debljine u rasponu 1/100mm i dugi radni vijek. Pogon Motorni pogon: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog i tihog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, IP 54 koji ne zahtijeva održavanje, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Kako bi se postigla što bolja raspodjela sile, motore treba izvesti kao središnji motor s obostranim izvodom osovine. Ovo olakšava spajanje, čak i u slučaju kasnijih izmjena u podjeli prostora. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor uključujući Hirschmannov konektor i priključni kabel. Okretanje lamela laganim pritiskom u željenom smjeru. Ako se više motora pokreće preko jednog prekidača, obvezan je uređaj za upravljanje. Pogon ručicom: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela putem ručice preko prijenosnika sa stožastim zupčanikom s kugličnim ležajem, automatskim podmazivanjem i bez potrebe za održavanjem s mehanizmom kočenja i prijenosom ovisno o veličini ovjesa 2:1, odn. 3:1. Provođenje u unutrašnjost prostorije preko zglobnog ležaja. Poluga ručice od eloksiranog ili prahom premazanog aluminija, s ručicom s pregibom i držačem ručice. Krajnji graničnici gore i dolje preko blokade vretena Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni praškastim lakom u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |