Tekst za objavu

Tip: ISTR – ugradnja u otvor

| Pričvršćenje i uležištenje Uležištenje opružne mehanike od plastike za prihvat osovine zaštite od insekata. Dodatni čelični kutnik 61x61x1 mm za montažu zaštite od insekata prema gore. Vodilice iz ekstrudiranog aluminija s brtvećom četkicom obostrano i graničnikom gore. Kao jednostruka vodilica 27x18 mm. Kombinacija s vodilicom rolete 31x48 mm. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija; dimenzija ø23,2 mm. Vrsta pogona Pogon na oprugu: Podizanje i spuštanje plašta uz pomoć skrivenog opružnog mehanizma i integrirane kočnice. | Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučene plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija s brtvećom četkicom, dimenzije 40x9 mm; mehanizam za zaključavanje Easy-Click: blokiranje donje lamele pomoću graničnika s kontinuiranim namještanjem u vodilici. Boje Vodilice i donja lamela zaštićene lakom na bazi praha u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. Završni dijelovi u sivoj ili crnoj boji. |
| --- | --- |