Tekst za objavu

Tip: PAN 7040

| Kaseta trodijelna, iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha Zglobni krak Top 80 iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, presvučen bojom na bazi praha; sa skrivenom Dyneema® poteznom trakom, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. Zglobni krak Top 80 LED iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, presvučen bojom na bazi praha; sa skrivenom Dyneema® poteznom trakom, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i matice iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. LED rasvjeta ugrađena je u profile krakova, mogućnost zamračivanja; uklj. mrežni adapter i radio prijamnik (ugrađen na stražnjoj strani kasete). Osovina platna Osovina s utorom iz pocinčanog čelika; dimenzije ø85x1 mm Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha, za prihvat platna. Bočne završne kape iz tlačno lijevanog aluminija. Konzole iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha. | Namještanje nagiba pomoću nasadnog ključa od 5° do oko 40°. Pogon Motorni pogon preko cijevnog motora (230 V/50 Hz) s isključivanjem okretnog momenta, umetnut u osovinu platna; ispitano u skladu s VDE i TÜV. Po želji i s integriranim bežičnim prijemnikom. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2010. Pažnja: Motorni pogon s ručicom za upravljanje u nuždi moguć samo sa Somfy RTS. Platno u skladu s aktualnom kolekcijom (vidjeti poglavlje „Tipovi platna“). Dopuštena odstupanja u dužini u skladu s normom EN13561. Varijante montaže na zid Modularna montaža (opcija) Tenda se isporučuje u dvije modularne ugradne skupine i s konzolama. Zatim se kompletira na licu mjesta na gradilištu. Značajna prednost kod montaže je manja težina ovih modularnih skupina. Stoga dvije osobe mogu također izvesti montažu većih širina i izbačaja. Oblikovanje boja Boje postolja u standardnim tonovima boja bez nadoplate. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |