Tekst za objavu

Tip: NQS/NVS/NWS/NRS

| Kutija rolete NQS/NVS/NWS: 4-dijelna, sastoji se iz gornjeg dijela zidne maske, prednje strane i revizijske zidne maske te stražnje strane (opcija) iz ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnom spojnicom u svrhe revizije. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. NRS: 3-dijelna kutija, sastoji se iz gornjeg dijela zidne maske, revizijske maske te stražnje strane (opcija) iz ekstrudiranog aluminija, spojeno stabilnom spojnicom u svrhe revizije. Bočni završetak kutije sa završnim elementima od lijevanog aluminija. Širina kutije maksimalno 4500 mm. Veličine kutije: NQS: Q11, Q13, Q13XL, Q16, Q18 NVS: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWS: W13, W13XL, W16, W18, W20 NRS: R11, R13, R13XL, R16, R16XL, R18, R20 Vodilice od ekstrudiranog aluminija s kederom ili četkastim umetcima, standardne dimenzije 53x22 mm, provrti za montažu zatvoreni pokrovnim kapicama. Za pregled ostalih modela vodilica vidjeti poglavlje „Pribor za vodilice". Osovina Osmerokutna osovina 40x0,6 mm iz pocinčanog čelika, standard kod pogona poteznom trakom, užetom, oprugom i ručicom; opcionalno kod motornog pogona. Osmerokutna osovina 60x0,6 mm iz pocinčanog čelika, standard kod motornog pogona kao i kod profila roleta K52 i A52. Okrugla osovina Top-Safe ø52 mm iz ekstrudiranog aluminija; opcionalno kod pogona ručicom i motornim pogonom. Pogon Potezna traka: Traka širine 14 mm, od poliesterske mješovite tkanine, po izboru prijenosnik potezne trake 2:1 za veće površine plašteva. Potezno uže: Uže ø4,5 mm, od poliesterske mješovite tkanine. Pogon ručicom: Prijenosnik sa stožastim zupčanikom s redukcijom 3:1 ili 4:1 odn. prijenosnik s pužnim zupčanikom s redukcijom 5,33:1 ili 8:1, kompletno sa zglobnim ležajem, šipkom zaštićenom bojom na bazi praha, savijenom ručicom i držačem ručice. Motorni pogon: Utični pogon ugrađen u pogonsku osovinu, sa zaštitom od udara i automatskim krajnjim isključenjem. Potezna opruga: Pogon putem opružne mehanike. | Profili Profil K37: plastični profil s dvostrukom stjenkom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, po izboru zakočeni profil. Profil K52: plastični profil s dvostrukom stjenkom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x14 mm, po izboru zakočeni profil. Profil A37: aluminijski profil s dvostrukom stjenkom, ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, zakočen. Profil AV42: aluminijski profil s dvostrukom stjenkom, ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 42x9,3 mm, zakočen. Profil A52: aluminijski profil s dvostrukom stjenkom, ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x13 mm, zakočen. Profil T37: ekstrudirani profil s dvostrukom stjenkom i otvorima za dnevno svjetlo, bez žljebova, dimenzije 38,4x8,5 mm, međuprofil iz plastike koja propušta svjetlo, s prorezima za ventilaciju, zakočen. Profil S37: ekstrudirani sigurnosni profil s dvostrukom stjenkom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,5 mm, zakočen. Završna letva od ekstrudiranog aluminija s uvučenim brtvećim profilom, dimenzije 42x7,5 mm, sa sakrivenim plastičnim zaustavljačima koji se mogu zakretati. Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. Za vučene maske i profile roleta vidjeti poglavlje „Standardne boje“ odnosno „Boje za profile roleta“. Zaštita od insekata Rolo: Rolo zaštita od insekata ugrađena u potpunosti u kutiju, s pogonom na oprugu i kočnicom protiv naglog podizanja. Četkaste brtve omogućuju sigurno vođenje u vodilice iza roleta. Za detalje vidjeti poglavlje „Pribor za zaštitu od insekata“. Okviri: zatezni okvir, zaokretni okvir ili klizni okvir montiran iza vanjske rolete. Za detalje vidjeti poglavlje „Pribor za zaštitu od insekata“. Plisirana zavjesa: plisirana zavjesa za zaštitu od insekata montirana iza vanjske rolete. Za detalje vidjeti poglavlje „Pribor za zaštitu od insekata“. |
| --- | --- |