Tekst za objavu

Tip: Daljinski upravljač ONYX.CLICK

| Daljinski upravljač za aktiviranje jednog ili više ONYX®upravljačkih uređaja. Moguće je „naučiti“ pet uređaja po kanalu, a ukupno je raspoloživo pet kanala. U kombinaciji s Centerbox ONYX.CENTER broj uređaja po kanalu je neograničen. Meteorološki senzor ONYX.WEATHER moguće je konfigurirati putem ONYX.CLICK. | Konfiguracija se izvodi preko Bluetooth-a s ONYX®-aplikacijom. Automatsko prepoznavanje postavljenog tipa sjenila upravljačkog uređaja ONYX® pa se stoga vanjskim raffstore žaluzinama upravlja tipkama, a kod roleta postoji automatsko zaustavljanje. Kanali se prikazuju u bojama. |
| --- | --- |