Tekst za objavu

Tip: NVS-TS

| Kutija rolete 4-dijelna kutija, sastoji se iz gornjeg dijela zidne maske, prednje stranice, revizijske maske te stražnje stranice iz ekstrudiranog aluminija, spojeno stabilnom spojnicom u svrhe revizije. Kutija je osigurana od provale s dva patentirana stremena za ojačanje kutije iz pocinčanog čelika presvučenog bojom na bazi praha. Bočni završetak kutije sa završnim elementima od lijevanog aluminija. Širina kutije maksimalno 2500 mm. Veličine kutije: V11, V13, V16, V18, V20 Sigurnosne vodilice iz ekstrudiranog aluminija ojačane izvedbe s četkastim umetcima, dimenzije 56x43mm. Montažni vijci su osigurani dodatnim sigurnosnim vijcima, zbog čega je isključena demontaža vodilice kod zatvorenih roleta. Montažni provrti zatvoreni su pokrovnim kapama. Top-Safe osovina Okrugla osovina Top-Safe ø52 iz ekstrudiranog aluminija, sa zaustavnim profilima čini patentiranu Top-Safe blokadu - osiguranje od podizanja. Pogon Pogon ručicom: Prijenosnik s pužnim zupčanikom s redukcijom 5,33:1 ili 8:1, kompletno sa zglobnim ležajem, šipkom ručice premazanom bojom na bazi praha, savijenom ručicom i držačem ručice. Motorni pogon: Utični pogon ugrađen u pogonsku osovinu, s namjestivim krajnjim isključenjem. | Profili Profil S37: ekstrudirani sigurnosni profil s dvostrukom stjenkom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,5 mm, zakočen. Top-Safe završna lamela iz ekstrudiranog aluminija s uvučenim profilom za ojačanje, dvostrukim čeličnim umetkom i uvučenim brtvećim profilima, dimenzije 58x23 mm sa skrivenim plastičnim zaustavljačima koji se mogu zakretati. Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. Za vučene maske i profile roleta vidjeti poglavlje „Standardne boje“ odnosno „Boje za profile roleta“. |
| --- | --- |