Tekst za objavu

Tip: TRAV® s plastičnim osnovnim profilom

| Općenito Sustav nadvoja s integriranim oknom za prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina i tekstilnih sjenila. Samonosiv, kao stalna oplata dizajnirana za masivni betonski strop. Kod zidnog otvora od 1500 mm širine, nije potreban potporanj. Izolacijski elementi ispunjavaju uvjete o kategoriji zapaljivosti u skladu s ÖNORM B 3800 odn. DIN 4102 od min. B1 – teško zapaljivo. Zahvaljujući modularnom načinu gradnje, sustav je moguće prilagoditi traženoj debljini zida. Maksimalna dužina kutije 4300 mm. Sustav se sastoji od: Okno iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1mm. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. U bočnim se dijelovima nalaze matice koje služe u svrhu optimalne montaže uležištenja. Okno prema unutrašnjosti prostorije difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja nastanka kondenzata. Standardne dimenzije okna: 210/200, 210/230, 210/250 ili 210/280 mm odn. ostale mjere na upit (uz nadoplatu). Po želji uz nadoplatu mogući posebni oblici poput: posebne veličine okna, kosi spojevi, erkeri, okrugli erkeri, lukovi, kosi prozori ili kose špalete. Izolacijsko tijelo prema unutrašnjosti prostorije radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Izolacijsko tijelo prema stropu radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Standardna debljina 50 mm, odnosno posebne veličine na zahtjev uz nadoplatu! Izolacija bočnog dijela Izolacija bočnog dijela definirana je s 40 mm iz EPS 15, odnosno mineralne vune (u Protect izvedbi). Po izboru bez izolacije bočnog dijela, odnosno 10 do 120 mm uz nadoplatu. Napomena: Perforiranjem se sloj cinka prevlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine! | Nosač žbuke prema fasadi sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom, ostale dimenzije moguće bez nadoplate. Materijal žbuknog nosača po izboru s: - Ekspandirani polistirol EPS 30, 20 mm standard. Po želji 10 do 60 mm uz nadoplatu/smanjenje cijene. - Laka građevinska ploča od drvene vune, deblj. 20 mm, s cementnim vezivom - Bez žbuknog nosača (niža cijena!) Nosač žbuke prema unutrašnjosti prostora s lakom građevinskom pločom od drvene vune, debljine 25 mm, s cementnim vezivom. Osnovni profil iz plastike (tvrdi PVC), za izbjegavanje toplinskih mostova. Kao završni položaj za prozor i za prihvat kasete zaštite od insekata. Dodatne mogućnosti izolacije radi sprječavanja gubitaka topline u unutrašnjosti okna uz nadoplatu: - Izolacijski klin iz EPS 15 kod izvedbe roleta - Izolacijsko tijelo iz EPS15 kod izvedbe sa žaluzinama ili vanjskim raffstore žaluzinama - Izolacijsko tijelo iz EPS30 za osnovni profil Standardni prepust kutije bočno 100 mm sa svake strane (moguće posebne dimenzije na zahtjev). Prevlaka XPS debljine 20 mm omogućuje prepust pogona i točno postavljanje kod zidanja. Varijanta izvedbe TRAV®Protect Protupožarna zaštita i povećana mjera zvučne izolacije zbog umetka od mineralne vune prema unutrašnjosti prostorije. Opcije Kod dužine kutije iznad 1600 mm se na svakih 700 mm preporuča statička konzola za prijenos opterećenja vjetrom između slijepog okvira i nadvoja, odnosno stropa. |
| --- | --- |