Tekst za objavu

Tip: TRAV®Nische tip 1

| Općenito Sustav okana za prihvat vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina ili tekstilnih sjenila za integraciju u naknadno ugrađeni povezani sustav toplinske izolacije. Izolacijski elementi ispunjavaju razred zapaljivosti prema normi ÖNORM B 3800 odn. DIN 4102 od najmanje B1 – teško zapaljivo. Zbog modularne izvedbe sustav je moguće prilagoditi zahtijevanoj debljini povezanog sustava toplinske izolacije. Sustav se sastoji od: Okna iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1 mm i provrta za pričvršćenje. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. Bočni dijelovi iz pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm. Okno iznutra opcionalno zatvoreno difuzijskim provrtima u svrhu sprječavanja pojave kondenzirane vode. Bez definiranog načina otvaranja prozora. Napomena: Kod izvedbe s difuzijskim provrtima vidljivo je izolacijsko tijelo u odgovarajućoj boji. Standardne dimenzije okna: 140/200, 140/280 mm. Maks. dužina kutije 5000 mm. Po želji uz nadoplatu: - posebne dimenzije okna - kosi spojevi odn. sudarni spojevi - unutarnja strana kutije lakirana u skladu s važećom RAL kartom boja Napomena: Perforiranjem se sloj cinka prevlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine. | Uz nadoplatu s izolacijskim tijelom prema stropu za sprječavanje gubitka topline iz EPS 15, u sendvič izvedbi, fiksno povezano s oknom. Standard: bez stropne izolacije. Opcija - stropna izolacija (120 mm) od: - poliuretana s kaširanim flisom - pjene od fenolne smole - Mineralna vuna Dodatne mogućnosti izolacije za sprječavanje toplinskih gubitaka: - izolacija bočnih dijelova iz EPS 15 Žbukni nosač prema fasadi iz EPS 30, standardno 10 mm. Po izboru bez nosača žbuke ili s debljinom od 20 do 60 mm uz nadoplatu/umanjenje cijene. Sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom, ostale dimenzije moguće bez nadoplate. Stremeni za ukrućivanje se standardno ugrađuju za veću stabilnost kutije. Kod visina okna < 180 mm nije potreban stremen za ukrućivanje. |
| --- | --- |