Tekst za objavu

Tip: TRAV®Aktiv sa sudarnim kutnikom iz čelika

| Općenito Sustav nadvoja s integriranim oknom za prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina i tekstilnih sjenila. Samonosiv, kao stalna oplata dizajnirana za masivni betonski strop. Do zidarskog otvora širine 1500 mm nije potrebno podupiranje. Izolacijski elementi ispunjavaju razred zapaljivosti najmanje E prema ÖNORM EN 13501, odnosno najmanje B1 prema DIN-u 4102 teško zapaljivo. Zbog modularne izvedbe sustav je moguće prilagoditi zahtijevanoj debljini zida. Moguća su čelna spajanja. Maks. dužina kutije 5000 mm. Sustav se sastoji od: Okno iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1mm. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. U bočnim se dijelovima nalaze matice koje služe u svrhu optimalne montaže uležištenja. Okno prema unutrašnjosti prostorije difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja nastanka kondenzata. Standardne dimenzije okna: 110/250, 110/280, 140/140, 140/200, 140/250, 140/280, 160/200, 160/230, 160/250, 160/280, 180/180, 180/200, 180/230, 180/280 mm odnosno po potrebi posebne dimenzije (doplata). Po želji su uz doplatu mogući posebni oblici kao što su: posebne veličine okna, kosi spojevi, erkeri, okrugli erkeri, lukovi, kosi prozori ili kose špalete. Izolacijsko tijelo prema unutrašnjosti prostorije radi sprečavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Izolacijsko tijelo prema stropu radi sprečavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Standardna debljina 50 mm odnosno veće posebne dimenzije na zahtjev uz nadoplatu. Izolacija bočnog dijela Izolacija bočnog dijela definirana je s 40 mm iz EPS 15 odnosno mineralne vune (u Protect izvedbi). Po izboru bez izolacije bočnog dijela odnosno 10 do 120 mm uz nadoplatu. Napomena: Perforiranjem se sloj cinka povlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine. | Nosač žbuke prema fasadi sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom (ostale dimenzije moguće bez nadoplate). Materijal žbuknog nosača po izboru s: - Ekspandirani polistirol EPS 30, 20 mm standard. Po želji 10 do 60 mm uz nadoplatu/smanjenje cijene. - Laka građevinska ploča od drvene vune, deblj. 20 mm, s cementnim vezivom - bez nosača žbuke (niža cijena) Nosač žbuke prema unutrašnjosti prostorije s lakom građevinskom pločom od drvene vune debljine 25 mm, s cementnim vezivom. Završni kutnik iz pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm kao završetak za prozor (bez prihvata za kasetu zaštite od insekata). Dodatne mogućnosti izolacije radi sprečavanja gubitaka topline u unutrašnjosti okna uz nadoplatu: - Izolacijski klin iz EPS 15 kod izvedbe roleta Standardni bočni prepust kutije 100 mm na svakoj strani (moguće posebne dimenzije na zahtjev). Prevlaka XPS debljine 20 mm omogućuje prepust pogona i točno postavljanje kod zidanja. Varijanta izvedbe TRAV®Protect Protupožarna zaštita i povećana mjera zvučne izolacije zbog umetka od mineralne vune prema unutrašnjosti prostorije. Opcije Kod dužine kutije iznad 1600 mm se na svakih 700 mm preporuča statička konzola za prijenos opterećenja vjetrom između slijepog okvira i nadvoja, odnosno stropa. |
| --- | --- |