Tekst za objavu

Tip: VENTUR SIDE

| HELLA VENTUR SIDE je okomito sjenilo s vođenjem po bočnom šavu, integrirano u HELLA VENTUR, s vodilicama. Ovo je sjenilo otporno na vjetar i kišu ovisno o vrsti tkanine. Do širine 4500 mm uređaje je u jednom komadu, a iznad te širine su dostupni međustupovi. Maksimalna visina iznosi 3000 mm. Vodilice Dvodijelna kutna vodilica 45x55 mm iz ekstrudiranog aluminija. Patentni zatvarači postavljeni bočno na platnu drže se u uvučenom PVC kederu. PVC keder ima neoprenske tampon zone dužine 60 mm za zaustavljanje udara vjetra. Tkanina U standardnoj izvedbi s tkaninom ojačanom staklenim vlaknima SCREEN SATINÉ širine 5500 mm. Opcija: - SOLTIS SCREEN 86/88/92 (poliesterska tkanina obložena PVC-om) - SOLTIS SCREEN W96 (vodootporna) - Twilight PEARL (poliesterska tkanina, ne sadrži PVC); visina maks. 2500 mm Odabir tkanina prema HELLA kolekciji. Osovina platna Osovina platna od pocinčanog čelika lijevanog u pješčani kalup, ø85x1 mm; Oba kraja osovine platna imaju plastične adaptere, kojima se postiže suženje osovine platna. Na taj je način moguće ujednačiti deblje krajeve namotanog patentnog zatvarača. | Izbačajni profil Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 30x44 mm, s umetnutim željeznim utegom uvedenim bočno u vodilice s plastičnim klizačima. On se potpuno uvlači u strukturu u krajnjem položaju. Izbačajni profil nije moguće blokirati u krajnjem položaju. Pogon Cijevni motor s pogonskim naponom 230 V s integriranim bežičnim prijemnikom, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Ugrađeno u pogonsku osovinu s isključivanjem okretnog momenta u gornjem krajnjem položaju. Upravljanje putem bežičnog sustava Somfy io. Boje Aluminijski i čelični dijelovi strukture i profila su zaštićeni praškastim lakom prema „HELLA svijetu boja“, posebne boje uz doplatu. Spojni elementi, materijal za montažu Svi vijci, pričvršćenja i spojevi izvedeni su od plemenitog čelika A2. Opcionalni profili stupa za vodilice Kao opcija raspoloživa su dva dodatna ekstrudirana profila stupova, kako bi se vodilice vizualno integrirale u geometriju stupova: - jednostrani kutni profil 65x45 mm - dvostrani kutni profil 112x112 mm |
| --- | --- |