Tekst za objavu

Tip: JI 25 ISOLINE - žaluzine sa staklenim letvicama

| Lamele Profilirana aluminijska lamela izrađena iz visokoelastične posebne legure, površina je otporna na savijanje, ogrebotine i udarce, termički obrađena i lakirana; boje prema karticama boja; širina lamele 25 mm, debljina materijala oko 0,22 mm; konveksna ugradnja Potezna uzica Materijal: poliester velike čvrstoće; nerastezljivo, boja prilagođena boji lamele; promjer: 1,4 mm Vodilice Materijal: poliester velike čvrstoće, po boji prilagođen boji lamele Gornja letvica Profil U oblika od ekstrudiranog aluminija; dimenzija 25x25 mm. Gornji profil je dostupan u plastificiranoj izvedbi. Pokrovna maska ISOLINE Maska od ekstrudiranog aluminija; dimenzija 44x14x1,2 mm s bočnim završnim kapicama od plastike Donja letvica Donja letvica C-oblika od ekstrudiranog aluminija; dimenzije 22x10 mm; bočne završne kapice prozirne. Donji profil je dostupan u plastificiranoj izvedbi. | Žičano zatezanje Plastificirano čelično uže ø1,0 mm; zategnuto pomoću skrivene opruge Pogon Pogon preko lanca na povlačenje: Prijenosnik lanca sa smanjenjem prijenosa 3:1 Motorni pogon: Skriveni istosmjerni motor 24V koji ne zahtijeva održavanje, s obostranim izvodom osovine. Ne snosimo odgovornost ako se pogon ugradi između izolacijske staklene ploče. Pogoni trebaju raditi samo u kombinaciji s reguliranim mrežnim adapterom 24 VDC. Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |