Tekst za objavu

Tip: JI 25

| Lamele Profilirana aluminijska lamela izrađena iz visokoelastične posebne legure, površina je otporna na savijanje, ogrebotine i udarce, termički obrađena i lakirana; boje prema karticama boja; širina lamele 25 mm, debljina materijala oko 0,22 mm; konveksna ugradnja Potezna uzica Materijal: poliester velike čvrstoće; nerastezljivo, boja prilagođena boji lamele; promjer: 1,4 mm Vodilice Materijal: poliester velike čvrstoće, po boji prilagođen boji lamele Gornja letvica Profil U oblika od ekstrudiranog aluminija, dimenzija 25x25 mm. Gornji profil je dostupan u plastificiranoj izvedbi. Donja letvica Donja letvica C-oblika od ekstrudiranog aluminija; dimenzije 22x10 mm; bočne završne kapice prozirne. Donji profil je dostupan u plastificiranoj izvedbi. Žičano zatezanje Plastificirano čelično uže ø1,0 mm; zategnuto pomoću skrivene opruge | Pogon Pogon preko petlje na povlačenje: Podizanje se odvija preko petlji na povlačenje. Lamele se zakreću preko odgovarajuće zakretne palice. Učvršćivanje ovjesa preko zaključavanja petlje, koja ujedno služi i kao ležište zakretne palice. Pogon preko lanca na povlačenje: Prijenosnik lanca sa smanjenjem prijenosa 4,8:1 Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |