Tekst za objavu

Tip: SINTESI

| HELLA SINTESI je pergola tenda s patentiranim zaustavljanjem kapljica integriranim bočno u platno, krovom za zaštitu od kiše i profilom za odbijanje kiše. Odvodnjavanje se izvodi prema naprijed u standardni oluk, a zatim preko stipa s unutarnjim PVC cijevima (d=50mm) prema dolje. Montaža je moguća na zid ili strop uz pomoć konzola te slobodnostojeći s četiri stupa. HELLA SINTESI je otporna na vjetar brzine do 100km/h. Minimalni nagib za zajamčenu odvodnju vode iznosi 7° a najviše18°. Uređaj je bočno i sprijeda moguće zatvoriti uz pomoć HELLA TERRA SIDE (M). Moguć opcionalni fiksni zatvarač bočnih zabatnih trokuta s PVC folijom CRISTAL kao modul. Profili platna Ekstrudirani profili; dimenzije 40x80 mm Profili platna su smješteni unutar, a ne ispod vodilica. Stoga vodilica vizualno skriva veliki dio visine nabora uvučenog platna. U profile platna može opcionalno biti integrirana LED rasvjeta s mogućnošću prigušenja. Vodilice Ekstrudirani profili; dimenzije 65x100 mm Patentirani klizni sustav profila platna u vodilicama. Stupovi od ekstrudiranog aluminija; dimenzije 115x115 mm Spajanje s podom pomoću univerzalne podne konzole od plemenitog čelika s područjem pomicanja od 0-35 mm. Pokrov odvoda za vodu - kapice od aluminijskog tlačnog lijeva. | Tkanina Standardna tkanina OPATEX PRO. Vodootporna PVC tkanina za zasjenjivanje. Alternativno moguća transparentna poliesterska tkanina s PVC zaštitom SOLTIS W96 (vodootporna). Krov za zaštitu od kiše Ovisno o izbačaju, u dužinama 600, 750 i 800 mm. Sastoji se od standardne tkanine OPATEX PRO s poprečnim profilom za odvodnju vode bočno preko završnih kapica. Opcionalno mogući provrti za odvodnju vode prema naprijed u poprečnom profilu. Oluk Fiksni ekstrudirani oluk 115x90 mm s odvodnjom vode izravno u PVC cijevi u stupovima. Pogon Ugrađen u zasebnu kutiju pa je stoga vrlo praktičan za montažu. Bežični pogon 230 V, stupanj zaštite IP 44, upravljanje putem bežičnog sustava Somfy io. LED rasvjeta (opcionalno u profilima platna) LED rasvjeta integrirana u profile platna, sa satiniranim pokrovom od opalnog stakla. Podaci: IP 44, 24 V, 3000 K, maks. 620 lumen, 120 LED točaka po metru, što odgovara cca. 5 W/m Kabel se postavlja skriveno. Boje Aluminijski i čelični dijelovi strukture i profila su zaštićeni praškastim lakom prema „HELLA svijetu boja“, posebne boje uz doplatu. Spojni elementi, materijal za montažu Svi vijci, pričvršćenja i spojevi izvedeni su od plemenitog čelika A2. |
| --- | --- |