Tekst za objavu

Tip: TERRA SIDE

| HELLA TERRA SIDE je okomito sjenilo s vođenjem po bočnom šavu, s vodilicama i ekstrudiranom kutijom u dvije veličine. Ovo je sjenilo otporno na vjetar i kišu ovisno o vrsti tkanine. Uređaj je moguć do širine 4500 mm i maksimalne visine 3000 mm. Ovaj je uređaj razvijen kao okomito sjenilo za HELLA SINTESI, ali se također može zasebno koristiti na balkonima i prolazima. Vodilice Dvodijelna kutna vodilica 45x55 mm iz ekstrudiranog aluminija. Patentni zatvarači postavljeni bočno na platnu drže se u uvučenom PVC kederu. PVC keder ima neoprenske tampon zone dužine 60 mm za zaustavljanje udara vjetra. Montaža bočno ili izravno bez razmaka prema natrag. Kutija 115, pravokutna Dvodijelna kutija: Gornji dio kutije i revizijska zidna maska iz ekstrudiranog aluminija. Uklonjiva revizijska zidna maska. Dimenzije: 115x126 mm Kutija nataknuta na vodilice pomoću vršnih elemenata, u ravnini s vanjskim rubom vodilice. Vršni elementi od aluminija. Montažne konzole za pričvršćenje kutije na strop. Kutija 130, pravokutna Dvodijelna kutija: Gornji dio kutije i revizijska zidna maska iz ekstrudiranog aluminija. Uklonjiva revizijska zidna maska. Dimenzije: 130x138 mm Kutija nataknuta na vodilice pomoću vršnih elemenata, u ravnini s vanjskim rubom vodilice. Vršni elementi od aluminija. Montažne konzole za pričvršćenje kutije na strop. Tkanina U standardnoj izvedbi s tkaninom ojačanom staklenim vlaknima SCREEN SATINÉ širine 5500 mm. Opcija: - SOLTIS SCREEN 86/88/92 (poliesterska tkanina obložena PVC-om) - SOLTIS SCREEN W96 (vodootporna) - Twilight PEARL (poliesterska tkanina, ne sadrži PVC); visina maks. 2500 mm Odabir tkanina prema HELLA kolekciji. | Osovina platna Osovina platna od pocinčanog čelika lijevanog u pješčani kalup, ø85x1 mm; Oba kraja osovine platna imaju plastične adaptere, kojima se postiže suženje osovine platna. Na taj je način moguće ujednačiti deblje krajeve namotanog patentnog zatvarača. Izbačajni profil Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 30x44 mm, s umetnutim željeznim utegom uvedenim bočno u vodilice s plastičnim klizačima. On se potpuno uvlači u strukturu u krajnjem položaju. Izbačajni profil nije moguće blokirati u krajnjem položaju. Pogon Cijevni motor s pogonskim naponom 230 V s integriranim bežičnim prijemnikom, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Ugrađeno u pogonsku osovinu s isključivanjem okretnog momenta u gornjem krajnjem položaju. Upravljanje putem bežičnog sustava Somfy io. Alternativno s pogonom ručicom. Boje Aluminijski i čelični dijelovi strukture i profila su zaštićeni praškastim lakom prema „HELLA svijetu boja“, posebne boje uz doplatu. Spojni elementi, materijal za montažu Svi vijci, pričvršćenja i spojevi izvedeni su od plemenitog čelika A2. |
| --- | --- |