Tekst za objavu

Tip: moscita rolo za zaštitu od insekata za TOP FOAM RvU/RvA – revizija odozdo/izvana

| Kaseta (samo kod RvA) iz ekstrudiranog aluminija i bočnim završnim kapicama od plastike. S uvučenom brtvećom četkicom prema tkanini za zaštitu od insekata. Pričvršćenje i skladištenje Prihvat osovine zaštite od insekata na za to predviđenom prihvatniku. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija; dimenzija ø23,2 mm. Vodilica od ekstrudiranog aluminija s obostranom brtvećom četkicom i integriranim zaustavljačem gore. Vrsta pogona pomoću opružne mehanike. Ugrađena kočnica osigurava polagano podizanje rolo zastora. Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 40x9 mm. Brtvljenje preko uvučenih četki za brtvljenje, sustav zaključavanja Easy-Click, uklj. potezni konopac | Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. Završni dijelovi u crnoj boji. |
| --- | --- |