Tekst za objavu

Tip: TOP FOAM RvA/RvA.S - revizija izvana

| Vanjska kutija Stabilna obloga kutije iz ekspandiranog polistirola EPS 032. Izolacijski elementi iz ekspandiranog polistirola EPS 032. Svi obložni i izolacijski elementi ispunjavaju uvjete klase zapaljivosti prema normi ÖNORM B 3800, odnosno DIN 4102 od minimalno B1 - teško zapaljivo. Nadogradni element s integriranim otvorom za prihvat roleta. Spajanje s prozorom pomoću profila kopči, kao i bočnim pričvrsnim držačima od pocinčanog lima 2 mm. Žbukne šine od ekstrudiranog aluminija pričvršćene pomoću vijaka s vršnim elementom. Vršni elementi od plastike s prihvatom za ulazni lijevak za plašt rolete, odnosno rolo zaštitom od insekata. RvA: Prednja maska od EPS-a 032, 27 mm sa sigurnim prianjanjem za žbuku RvA.S: Prednja maska iz tvrde PUR/PIR pjene, 10 mm. Veličine kutije RvA: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 RvA.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (.S-izvedba s maskom kutije od PUR/PIR tvrde pjene za fasade od klinkera/WDVS fasade) Revizijska maska Od ekstrudiranog aluminija 1,5 mm s uvučenom brtvećom četkicom za optimalno brtvljenje prema plaštu rolete. Osnovni podni profil Od tvrdog ekstrudiranog PVC -a, stoga nema iskrivljenja ni bubrenja profila. Šuplje komore osiguravaju visoku stabilnost i na taj način pojačavaju učinak izolacije preko izolirajućih zračnih jastuka. Dodatni izolacijski elementi od ekspandiranog polistirola EPS 032 osiguravaju znatno bolju izolaciju kutije. Vodilice Iz ekstrudiranog aluminija. Utor vodilice za plašt rolete obostrano s uvučenim PVC kederom. Kod izvedbe s rolo zaštitom od insekata utor vodilice za mrežu zaštite od insekata obostrano je opremljen četkastom brtvom. Osmerokutna čelična osovina 60x0,6 mm iz pocinčanog čelika. | Vrste pogona Motorni pogon: Utični pogon ugrađen u pogonsku osovinu, sa zaštitom od podizanja i automatskim isključivanjem pri dostizanju krajnjeg položaja. Profili Profil K37: plastični profil dvostrukih stjenki s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, po izboru aretiran. Profil K52: plastični profil dvostrukih stjenki s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x14 mm, po izboru aretiran. Profil A37: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, aretiran. Profil AV42: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 42x9,3 mm, aretiran. Profil A52: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x13 mm, aretiran. Završna lamela Iz ekstrudiranog aluminija, s graničnim čepovima za iskapčanje u gornjem krajnjem položaju. Završna lamela 36x7,5 mm i 44x12 mm s uvučenim brtvećim profilom. Boje Osnovni podni profil u bijeloj boji, obojan po cijeloj strukturi, dekor je moguće odabrati prema aktualnoj kolekciji. Aluminijski dijelovi zaštićeni praškastim lakom u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. moscita rolo za zaštitu od insekata rolo za zaštitu od insekata potpuno integriran u kutiju, s pogonom vlačnom oprugom i kočnicom protiv naglog podizanja. Četkaste brtve omogućuju sigurno vođenje u vodilice iza roleta. Za detalje vidjeti poglavlje „Pribor za zaštitu od insekata“. |
| --- | --- |